翻车机积煤检测系统 V3.0

项目最终总结报告

编写日期: 2026-04-09

项目类型: 工业视觉安全连锁系统

适用场景: 煤矿翻车机房格栅积煤实时检测

用途: 上线评审 / 技术交接 / 项目复盘

# 目录

一、项目概述

二、系统架构

三、硬件环境

四、PLC 配置

五、检测算法

六、采集时序

七、安全连锁设计

八、Web 管理界面

九、故障报警系统

十、异常恢复机制

十一、代码质量

十二、稳定性验证

十三、安全漏洞修复记录

十四、已知限制

十五、部署运维

十六、下一步路线图

十七、经验教训

十八、项目评价

# 一、项目概述

本系统是一套基于计算机视觉的工业安全连锁系统，部署于煤矿翻车机房。通过工业相机实时拍摄格栅画面，自动检测积煤覆盖情况，将结果写入 PLC，与翻车机安全连锁联动，控制翻车机的允许/禁止翻转。

核心原则：宁可漏报，不可误报。误报积煤→翻车机急停→煤车倾倒卡死设备。

## 1.1 核心指标

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| Python 代码 | 42 个文件, 12,245 行 |
| HTML 模板 | 6 个文件, 2,205 行 |
| CSS + JS | 245 + 76 行 |
| 测试用例 | 119 个函数, 116 passed |
| 安全修复 | 55 项（10 轮 CODEX 审查） |
| 连续运行 | 49.4+ 小时无崩溃 |
| PLC 集成 | 19 标签 + 10 Rung 梯形图 |
| 采集周期 | 103,000+ 帧检测 |
| 文档 | 10+ 份技术文档 + 10 份 CODEX 提示词 |

# 二、系统架构

## 2.1 三级层次

| 层级 | 组件 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | StateManager | 1 | 中央状态管理器，管理所有翻车机 |
| 翻车机 | MachineState + PLC | N 台 | 每台独立 PLC，可动态增减 |
| 漏斗 | FunnelState + Camera + Detector | M/台 | 每漏斗独立相机和检测器 |

## 2.2 线程模型

| 线程/池 | Workers | 职责 | 超时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主线程(asyncio) | 1 | FastAPI 事件循环 | — |
| _grab_executor | 4 | camera.grab() | 10 秒 |
| _detect_executor | 8 | detect_frame() | 10 秒 |
| bg-detect-* | 每漏斗 1 | 后台检测 worker（独立于 WebSocket） | — |
| plc-heartbeat | 每 PLC 1 | 500ms 心跳递增 | 2 秒锁超时 |
| PLC _io_lock | — | 所有 PLC 读写互斥 | 5 秒 |

## 2.3 核心设计决策

| 决策 | 原因 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 后台 worker 独立于 WebSocket | 没人看页面时也要检测 | 24×7 检测不间断 |
| PLC 控制采集时序 | 时间判断应由 PLC 完成 | 职责清晰，可靠性高 |
| 三个独立线程池 | 避免互相阻塞（C4 根因） | 49h 无崩溃 |
| _ever_connected 隔离 | 不存在的相机不枚举 GigE | 消除 pypylon 冲突 |
| YOLO + CV 双模式预留 | 深度学习 + 传统方法互补 | 未来准确性提升 |

# 三、硬件环境

| 设备 | 型号 | IP | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工控机 | Windows 10 Pro | 192.168.1.10 | 运行检测服务 |
| 工业相机 | Basler acA1600-60gm | 192.168.1.12 | Mono8 灰度, 1600x1200, GigE |
| PLC | AB 1769-L16ER/B B1B | 192.168.1.19 | CompactLogix, 固件 36.11 |
| 交换机 | 千兆工业交换机 | — | 相机/PLC/工控机互联 |
| 补光灯 | 未安装 | — | 阻塞检测准确性验证 |

## 3.1 相机参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 传感器 | e2v EV76C570 CMOS, 1/1.8 英寸 |
| 分辨率 | 1600x1200 (200 万像素) |
| 帧率 | 5.5 FPS (GigE 带宽限制) |
| 像素格式 | Mono8 → BGR (驱动层转换) |
| GigE 心跳超时 | 3000ms (崩溃后 3 秒释放) |
| 帧率节点 | AcquisitionFrameRateAbs (旧版 SFNC) |

## 3.2 I/O 线缆 (Hirose 6-pin)

| 线色 | Pin | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已接 | Pin1+6 | 电源 +12V/GND | 已接通 |
| 白 | Pin2 | Line1 输入(触发) | 预留 |
| 绿 | Pin5 | I/O GND | 预留 |
| 黄 | Pin4 | Line2 输出(曝光) | 可接补光灯 |
| 蓝 | Pin3 | Line2 GND | 预留 |
| 裸线 | Shield | 屏蔽接地 | 建议接 PE |

# 四、PLC 配置（19 个标签 + 10 个 Rung）

## 4.1 服务器写入标签（7 个）

| 标签 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Vision_CanTip | BOOL | 安全连锁核心：无积煤=True |
| Vision_FaultCode | DINT | 0 正常/1 相机/2 PLC/3 画质/4 需人工 |
| Vision_ResultValid | BOOL | 结果可信（高/中置信度且无故障） |
| IPC_Heartbeat | DINT | 心跳递增（500ms, 0~65535 循环） |
| IPC_Online | BOOL | 视觉系统在线 |
| Vision_Enable | BOOL | 采集启用（停用时 Allow_Tip 强制=1） |
| Vision_CaptureState | DINT | 0 空闲/1 采集中/2 完成 |

## 4.2 PLC 写入标签（2 个）

| 标签 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PLC_CaptureCmd | DINT | 采集指令（0 空闲/1 采集） |
| Tipper_InPosition | BOOL | 翻车机回位信号 |

## 4.3 梯形图逻辑（10 个 Rung）

Rung 0: 心跳检测 NEQ→MOV+RES

Rung 1: 超时计时 TON 2000ms

Rung 2: 存活判断 Online+XIO Timer.DN→Alive

Rung 3: 故障灯 XIO Alive→Fault_Light

Rung 4: 允许翻车(并联) Enable=0→Allow; Alive+CanTip+Valid+Fault=0→Allow

Rung 5: 人工确认 Fault=4→Manual_Light

Rung 6: 延时触发 Tipper+Enable+State=0→TON

Rung 7: 采集指令 Delay.DN→MOV 1→Cmd

Rung 8: 完成复位 State=2→MOV 0→Cmd+RES

Rung 9: 回位消失 XIO Tipper→MOV 0→Cmd+RES

# 五、检测算法

处理流程：原始帧 → 画质智能自检 → ECC 配准(320x240) → CLAHE 增强 → 双因素检测 → 综合判定

## 5.1 画质智能自检

不使用全局亮度一刀切，分区评估 + 对比度 + 自适应模糊阈值：

| 检查项 | 方法 | 拒绝条件 |
| --- | --- | --- |
| 绝对黑 | 全局 mean + std | mean<5 且 std<3 |
| 过曝 | 全局 mean | mean>240 |
| 格栅区域暗 | ROI mean + std | roi_mean<8 且 roi_std<5 |
| 模糊 | Laplacian + 自适应阈值 | laplacian<阈值 且 std<8 |

## 5.2 双因素检测

| 因素 | 方法 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 格栅孔计数 | 二值化 + 轮廓面积 | 格栅可见率 (0~1) |
| 积煤面积 | HSV 分割 + 掩码统计 | 覆盖率 (0~1) |

## 5.3 三级置信度

| 置信度 | 条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| HIGH | 两指标一致 | 直接输出 |
| MEDIUM | 单指标明显异常 | 直接输出 |
| LOW | 指标矛盾 | 需人工确认(FaultCode=4) |

## 5.4 性能

| 指标 | 实测 |
| --- | --- |
| 单帧处理 | ~51ms |
| 帧间隔 | ~270ms (3.7 FPS) |
| 每窗口帧数 | 61-64 帧 |

# 六、采集时序（PLC 控制）

采集时序完全由 PLC 控制，服务器只负责检测：

翻车机翻转完成，回到原位（Tipper_InPosition=1）

PLC 延时等待（可调，当前 10 秒）

PLC 发出采集指令（PLC_CaptureCmd=1）

服务器写 CaptureState=1，后台 worker 开始连续采集

每帧：画质自检 → 检测 → 喂入窗口控制器

PLC 停止指令（回位消失或采集完成）→ 窗口投票判定

投票：故障帧排除，有效帧 >50% 才可信

结果写 PLC（CanTip / FaultCode / ResultValid）

PLC 根据结果决定 Allow_Tip

## 6.1 窗口内投票规则

| 场景 | 处理 |
| --- | --- |
| 故障帧(画质不合格) | 排除，不参与投票 |
| 有效帧 <50% | 整个窗口不可信(LOW, fault_code) |
| 有效帧投票 | alarm_ratio >= 0.6 → 报警 |
| 零帧超时(60秒) | fail-safe 写 PLC(fault_code=3) |

# 七、安全连锁设计

## 7.1 Allow_Tip 完整链路

| 步骤 | 组件 | 安全保护 |
| --- | --- | --- |
| 1.抓帧 | BaslerCamera | 未匹配 IP 拒绝连接 |
| 2.画质检 | detector._check_quality | 分区+对比度+自适应 |
| 3.检测 | device_detector | 异常 fail-safe(fault_code=3) |
| 4.投票 | capture_window | 故障帧排除+零帧 fail-safe |
| 5.写PLC | allen_bradley | can_tip 三重条件 |
| 6.PLC判 | 梯形图 Rung4 | Alive+CanTip+Valid+Fault=0 |
| 7.停用 | Vision_Enable=False | PLC 强制 Allow_Tip=1 |

## 7.2 核心公式

can_tip = (coal_present is False) and (not need_manual) and (fault_code == 0)

result_valid = confidence in ("HIGH","MEDIUM") and (fault_code == 0) and (coal_present is not None)

Allow_Tip = Vision_Enable=0 OR (Alive AND CanTip AND Valid AND Fault=0)

任一条件不满足 → 禁止翻车。服务器判定 + PLC 梯形图双重保护。

# 八、Web 管理界面

| 页面 | URL | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 总览 | / | 翻车机卡片+视频缩略图+故障横幅+启停按钮 |
| 翻车机详情 | /machine/{id} | 多路视频网格+PLC 状态 |
| 漏斗详情 | /machine/{id}/funnel/{id} | 大图视频+检测叠加+格栅热力图 |
| 管理设置 | /settings | 增删翻车机/漏斗+阈值调节（密码保护） |
| 健康检查 | /api/health | 内存/线程/PLC/相机状态(JSON) |
| 故障详情 | /api/faults/all | 全部故障+系统状态+事件日志 |

## 8.1 UI 特性

浅色简洁主题（白卡片+灰底+圆角）

视频缩略图嵌入总览卡片（每 3 秒刷新）

增量 DOM 更新（无闪烁）

故障横幅点击展开详情面板

WebSocket 自动重连（指数退避）

# 九、故障报警系统

## 9.1 故障信息展示

总览页红色横幅显示当前故障摘要，点击展开详情面板：

| 信息 | 展示位置 |
| --- | --- |
| 相机状态(connected/disconnected/not_available) | 故障卡片 |
| PLC 状态(online/offline) | 故障卡片 |
| 具体错误信息 | 故障卡片 |
| 断开时长 | 故障卡片 |
| 重连次数和阶段(快速/慢速) | 故障卡片 |
| 系统运行时长/内存/线程/采集帧数 | 系统状态栏 |
| 最近 20 条故障事件(时间+设备+消息) | 事件日志 |

## 9.2 故障事件覆盖（9 条路径闭环）

| 事件 | 类型 | 记录位置 |
| --- | --- | --- |
| 相机断开 | camera | state_manager._bg_detection_loop |
| 相机从未连接(IP不存在) | camera | 同上 |
| 相机重连成功 | camera_ok | 同上 |
| PLC 初始化成功 | plc_ok | state_manager.initialize |
| PLC 初始化失败 | plc | 同上 |
| PLC 运行时断连 | plc | allen_bradley._notify_disconnect→回调 |
| PLC 运行时重连 | plc_ok | allen_bradley._notify_connect→回调 |
| PLC 动态新增成功 | plc_ok | state_manager.add_machine |
| PLC 动态新增失败 | plc | 同上 |

# 十、异常恢复机制

| 场景 | 恢复方式 | 恢复时间 |
| --- | --- | --- |
| 相机断电后上电 | 自动重连(快速 5 次→慢速永不放弃) | <30 秒 |
| 更换同型号同 IP 相机 | 自动连接(只匹配 IP) | <30 秒 |
| PLC 网络中断 | 心跳线程自动重连(指数退避) | ~6 秒 |
| 工控机断电重启 | 看门狗自动启动服务 | ~10 秒 |
| 服务崩溃 | 看门狗 5 秒后重启 | ~8 秒 |
| 不存在的相机(IP 错误) | 不重连(不干扰其他相机) | 立即标记 not_available |

## 10.1 相机重连策略

_ever_connected=True（曾连过）→ 快速 5 次(10秒) → 慢速(60秒)永不放弃

_ever_connected=False（从未连过）→ 不重连，状态 not_available，不干扰其他相机

## 10.2 PLC 边沿通知

_notify_disconnect / _notify_connect 边沿触发，只在状态变化时回调一次

覆盖路径：write/read/check_connection/heartbeat 所有断连 + reconnect 成功

# 十一、代码质量

## 11.1 代码统计

| 目录 | 文件 | 行数 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| algo/ | 7 | 1,569 | 检测算法 |
| core/ | 6 | 2,156 | 采集控制+双缓冲 |
| drivers/ | 4 | 891 | 相机+Mock 驱动 |
| plc/ | 2 | 690 | PLC 通信 |
| web/ | 8 | 2,936 | Web 应用+状态管理 |
| config/ | 3 | 460 | 配置管理 |
| tools/ | 7+ | 1,663+ | 运维/生成工具 |
| tests/ | 11 | 1,880 | 测试 |
| 合计 | 42+ | 12,245+ | — |

## 11.2 测试覆盖

| 类型 | 文件数 | 函数数 |
| --- | --- | --- |
| 算法单元 | 1 | 20 |
| 集成测试 | 1 | 20 |
| 性能测试 | 1 | 12 |
| Web 契约 | 1 | 3 |
| Web 通用 | 1 | 9 |
| 配置加载 | 2 | 13 |
| 状态管理 | 1 | 13 |
| 管理 API | 1 | 18 |
| 统一路由 | 1 | 11 |
| 合计 | 10 | 119 (116 passed) |

## 11.3 ID 安全校验

所有 machine_id / funnel_id 在 YAML 加载和 API 创建时经过正则校验：^[A-Za-z0-9_-]+$

# 十二、稳定性验证

| 指标 | 修复前 | 修复后 |
| --- | --- | --- |
| 连续运行 | 每 2 小时崩溃 | 49.4+ 小时无崩溃 |
| 内存 | 持续增长 | 174-214MB 稳定 |
| 线程 | 可能泄漏 | 63-79 稳定 |
| 采集周期 | — | 103,000+ 帧 |
| 画面全黑判定 | 允许翻车 | FaultCode=3 禁止翻车 |
| 相机释放 | 等 30 秒 | 等 3 秒(GigE 心跳) |
| 并发 grab | RuntimeException | WebSocket 不再 grab |

## 12.1 崩溃根因(已修复)

5 个后台 worker 同时调 pypylon.EnumerateDevices() → GigE 全局协议冲突 → 连真实相机也找不到 → 所有 worker 进入重连循环 → 资源耗尽 → uvicorn 冻结

修复：_ever_connected=False 的漏斗不调 pypylon，只有曾连接过的才重连。

# 十三、安全漏洞修复记录（55 项）

| 轮次 | 数量 | 关键修复 |
| --- | --- | --- |
| 初始 | 27 | 6 CRITICAL + 13 HIGH + 8 MEDIUM |
| R1 审查 | 4 | 相机回退/异常 fail-safe/锁超时/WS 超时 |
| R2 审查 | 4 | 零帧 fail-safe/总览 WS/atexit/heartbeat 废弃 |
| R3 | 1 | pypylon 枚举冲突（反复崩溃根因） |
| R4 | 1 | 重连上限改永不放弃 |
| R5 | 3 | 横幅漏报/XSS/PLC 初始化事件 |
| R6 | 3 | ID 白名单/PLC 回调注册/MockPLC 接口 |
| R7 | 4 | 边沿触发/断连全路径通知/admin 400 |
| R8 | 5 | 预赋值修复/异常通知补全/校验 400 |
| R9 | 3 | PLC 运行时事件闭环 |
| 合计 | 55 | 10 轮 CODEX 审查迭代 |

# 十四、已知限制（10 条）

| 编号 | 限制 | 影响 | 改进时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 采集控制器 per-funnel 但 PLC per-machine | 多相机争抢标签 | 接第 2 台相机前 |
| L2 | 配置变更非原子 | 保存失败内存已变 | V3.1 |
| L3 | 运行时 add 不区分 ImportError | 极罕见 | V3.1 |
| L4 | 启动中途资源残留 | OS 回收 | V3.1 |
| L5 | Token 无过期 | 泄露长期有效 | V3.2 |
| L6 | WebSocket 无鉴权 | 内网可看视频 | V3.2 |
| L7 | 报警不持久化 | 重启丢失 | V3.2(SQLite) |
| L8 | images 无自动清理 | 磁盘满 | V3.1 |
| L9 | PLC 被挤掉不恢复 | 需重启 | 正常不出现 |
| L10 | 单进程 5 秒空窗 | 看门狗重启 | PLC 2 秒保护 |

# 十五、部署运维

## 15.1 部署步骤（15 步）

安装 Python 3.10+ 和依赖

安装 Basler Pylon SDK

复制项目到 D:\coal_detection_project

配置 devices.yaml

设置管理员密码(ADMIN_PASSWORD)

测试硬件(hardware_test.py)

PLC 编程(Studio 5000, 10 Rung)

联调测试(integration_test_hw.py)

安装补光灯

拍基准图(reference.jpg)

标定格栅 ROI

调检测阈值

安装开机自启(install_autostart.bat)

启动服务(start_production.bat)

启动监控(start_monitor.bat)

## 15.2 运维工具

| 工具 | 功能 |
| --- | --- |
| start_production.bat | 看门狗：崩溃后 5 秒自动重启 |
| install_autostart.bat | Windows 开机自启 |
| start_monitor.bat | 系统监控（内存/线程/PLC/采集） |
| tools/hardware_test.py | 硬件连接测试 |
| tools/integration_test_hw.py | 联调测试 |
| tools/system_monitor.py | 长时间稳定性监控 |
| /api/health | 健康检查 API |
| /api/faults/all | 故障详情 API |

## 15.3 故障排查

| 故障 | 排查 |
| --- | --- |
| 相机连不上 | ping IP + 等 3 秒 GigE 超时 |
| PLC 连不上 | ping IP + 检查 RSLinx |
| 画面全黑 | 检查补光灯 + 调曝光 |
| 误报率高 | 调 GRID_VISIBLE_THRESHOLD |
| 服务崩溃 | 查 unified_*.log + 运行 monitor |
| 心跳超时 | 检查网线 + reconnect 日志 |

# 十六、下一步路线图

| 阶段 | 时间 | 内容 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 现在 | 补光灯采购安装 | — |
| Phase 1 | 灯到后 1-2 周 | 标定+调参+真实测试 | 补光灯到位 |
| Phase 2 | 调参后 1 周 | 并行验证(只记录不联锁) | 准确率达标 |
| Phase 3 | 验证通过 | 正式上线 7x24 | 误报率<1% |
| Phase 4 | 上线 1 月后 | 接第 2 台相机+L1 改进 | 稳定运行 |
| Phase 5 | 3 月后 | 积累数据+YOLO 训练 | 500+ 标注图 |
| Phase 6 | YOLO 达标 | YOLO+CV 双模式融合 | GPU(Jetson) |
| Phase 7 | 6 月后 | 分布式边缘全面替换 | 方案 C 验证 |

# 十七、经验教训

## 17.1 做对的事

| 事项 | 效果 |
| --- | --- |
| 安全优先贯穿始终 | 宁可漏报不可误报，55 项修复 |
| 10 轮 CODEX 审查 | 每轮发现→修复→验证，累计 55 项 |
| 49h 实测验证 | 不是理论分析，是真实运行数据 |
| PLC 梯形图同步设计 | 服务器+PLC 双重安全保护 |
| 整改文档完整记录 | 每个漏洞有编号、修复方案、日期 |

## 17.2 踩过的坑

| 坑 | 代价 | 教训 |
| --- | --- | --- |
| 相机型号 660gm vs 60gm | 全项目 grep 替换 | 确认型号后立即更新文档 |
| GigE 心跳默认 10 秒 | 重启等 30 秒 | 一开始就设 3 秒 |
| 画面全黑允许翻车 | CRITICAL 漏洞 | 质量失败必须设 fault_code |
| 没人看页面不检测 | CRITICAL 漏洞 | 检测必须独立于展示层 |
| pypylon 枚举冲突 | 反复崩溃 | 不存在的 IP 不枚举 |
| _was_connected 预赋值 | 回调被抑制 | 边沿触发由方法内部管理 |

# 十八、项目评价

| 维度 | 评分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 架构设计 | 9/10 | 三级层次+配置驱动+后台 worker+PLC 触发 |
| 安全可靠 | 9/10 | 55 项修复+三重保护+故障帧过滤+边沿通知 |
| 代码质量 | 8/10 | 116 测试+ID 校验+整改文档 |
| 运行稳定 | 9/10 | 49h 无崩溃+看门狗+自动重连 |
| UI 体验 | 8/10 | 浅色主题+视频缩略图+故障面板 |
| 文档完整 | 9/10 | 10+ 份文档+10 份 CODEX 提示词 |
| 生产就绪 | 7/10 | 补光灯+标定+调参后可达 9/10 |

最终结论：软件系统已具备工业部署条件（55 项安全漏洞已修复，49h 稳定运行验证），等补光灯到位后完成标定调参即可正式上线。