翻车机积煤检测系统

V3.0 开发详细方案（最终版）

版本：V3.0 Final

日期：2026年1月

密级：内部

本方案整合了安全评审意见、开发规范、硬件布线方案，是翻车机积煤检测系统的完整技术文档。

# 修订说明

本方案基于安全评审与招标审查意见进行了重大升级，主要整改项如下：

| 类别 | 原问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 防爆合规 | 设备无防爆认证 | 全部现场设备升级为Ex tD A21防爆型 |
| 安全连锁 | 纯软件心跳不可靠 | 增加硬接线干节点连锁+PLC端双重验证 |
| 镜头自洁 | 仅有加热除雾 | 增加压缩空气风刀吹扫系统 |
| 抗震动 | 差分算法受震动影响 | 增加ECC图像配准+减震安装 |
| 光照适应 | 补光不足 | 升级为高频频闪灯+短曝光 |
| 预算调整 | 施工费过低 | 施工费调整至18,000元 |

# 目 录

第一部分：设备采购清单

第二部分：系统架构设计

第三部分：核心算法设计

第四部分：安全连锁设计

第五部分：软件模块设计

第六部分：硬件布线方案

第七部分：数据库方案

第八部分：开发计划

第九部分：部署方案

第十部分：可靠性保障

附录：配置参数说明

# 第一部分：设备采购清单

## 一、视觉设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业相机 | 海康MV-CE060-10GC 600万像素 | 5 | 2,500 | 12,500 | GigE |
| 2 | 工业镜头 | 海康MVL-HF0628M-6MP 6mm | 5 | 600 | 3,000 | 定焦 |
| 3★ | 防爆相机护罩 | Ex tD A21 IP66 带风刀接口 | 5 | 3,500 | 17,500 | 整改项 |
| 4★ | 高频频闪灯 | LED频闪100W Ex认证配控制器 | 5 | 2,800 | 14,000 | 整改项 |
| 5 | 相机安装支架 | 304不锈钢 带减震垫 | 5 | 500 | 2,500 | 含减震 |

视觉设备小计：49,500 元

## 二、风刀吹扫系统（新增）

此部分为整改新增项，解决同行最头疼的镜头积灰问题

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 防爆电磁阀 | Ex d IIC T6 DN15 24VDC | 5 | 800 | 4,000 |
| 7 | 空气过滤减压阀组 | 三联件 含油水分离 | 1 | 600 | 600 |
| 8 | 气管及接头 | PU管8mm + 快插接头 | 1批 | 800 | 800 |
| 9 | 防爆挠性管 | BNG-20 不锈钢编织 | 30米 | 50 | 1,500 |

风刀系统小计：6,900 元

## 三、计算与控制设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 工控机 | 研祥IPC-820 i7/32G/512G NVMe | 1 | 15,000 | 15,000 | 升级内存 |
| 11★ | USB转IO模块 | 4入4出继电器 隔离型 | 1 | 500 | 500 | 硬接线连锁 |
| 12 | 工业显示器 | 19寸工业触摸屏 | 1 | 1,200 | 1,200 |  |

计算设备小计：16,700 元

## 四、网络通讯设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13★ | 工业级交换机 | 8口千兆 宽温-40~85°C | 1 | 1,500 | 1,500 |
| 14 | 光纤收发器 | 工业级单模 一对 | 1对 | 600 | 600 |
| 15 | 单模光纤 | 4芯 含熔接(2用2备) | 200米 | 18 | 3,600 |
| 16 | 超五类网线 | 室外屏蔽型 | 100米 | 8 | 800 |

网络设备小计：6,500 元

## 五、配套设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17★ | 正压防爆柜 | 1000x800x500 Ex pD 含气路 | 1 | 8,000 | 8,000 |
| 18 | UPS不间断电源 | 山特C3K 3KVA在线式 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 19 | 防爆接线箱 | Ex d IIC T6 200x200x100 | 5 | 400 | 2,000 |
| 20 | 辅材 | 接头、扎带、线槽、穿线管等 | 1批 | 3,000 | 3,000 |

配套设备小计：16,000 元

## 六、费用汇总

| 类别 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、视觉设备 | 49,500 | 含防爆护罩、频闪灯 |
| 二、风刀吹扫系统 | 6,900 | 新增 |
| 三、计算与控制设备 | 16,700 | 含IO模块 |
| 四、网络通讯设备 | 6,500 | 工业级宽温 |
| 五、配套设备 | 16,000 | 含正压防爆柜 |
| 硬件总计 | 95,600 |  |
| 施工安装费（含高空作业） | 18,000 | 调整后 |
| 项目总计 | 113,600 |  |

# 第二部分：系统架构设计

## 一、硬件架构

系统采用"相机→工控机→光纤→PLC"的架构，设备分布在两个区域：

| 区域 | 位置 | 设备 | 数量 | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险区 | 格栅上方 | 防爆相机护罩(含相机+镜头) | 5套 | Ex tD A21 IP66 |
| 危险区 | 格栅上方 | 高频频闪灯 | 5套 | Ex认证 |
| 危险区 | 格栅上方 | 风刀喷嘴 | 5个 | 不锈钢 |
| 危险区 | 现场机柜旁 | 防爆接线箱 | 5个 | Ex d IIC T6 |
| 危险区 | 现场机柜 | 正压防爆柜 | 1台 | Ex pD |
| 安全区 | PLC柜旁 | 光纤收发器 | 1台 | - |
| 安全区 | PLC柜内 | PLC以太网模块 | 1个 | - |

## 二、软件架构

软件采用多进程架构，采集/检测/通信/Web分离，单模块故障不影响整体：

| 进程 | 模块 | 通信方式 |
| --- | --- | --- |
| 进程1-采集 | camera.py + air_knife.py | 共享内存/消息队列输出图像 |
| 进程2-检测 | checker + preprocessor + detector | 从队列读图，结果写队列 |
| 进程3-通信 | plc_comm.py + hardware_io.py | 读取结果，写入PLC和IO |
| 进程4-Web | web_api.py | WebSocket推送前端 |
| 主进程 | main.py + watchdog.py | 监控所有子进程，异常重启 |

## 三、网络通讯设置

### 3.1 IP地址规划

【视觉系统网段 192.168.1.0/24】

| 设备 | IP地址 | 子网掩码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业交换机 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | 管理地址 |
| 相机1 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 检测点1 |
| 相机2 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 检测点2 |
| 相机3 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | 检测点3 |
| 相机4 | 192.168.1.13 | 255.255.255.0 | 检测点4 |
| 相机5 | 192.168.1.14 | 255.255.255.0 | 检测点5 |
| 工控机-网卡1 | 192.168.1.100 | 255.255.255.0 | 相机通讯 |

【PLC通讯网段 192.168.2.0/24】

| 设备 | IP地址 | 子网掩码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC以太网模块 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | 罗克韦尔 |
| 工控机-网卡2 | 192.168.2.200 | 255.255.255.0 | PLC通讯 |

# 第三部分：核心算法设计

## 一、检测流程

主检测流程包括以下步骤：

图像采集 → 画面自检 → 暗通道去雾 → CLAHE归一化 → ECC配准 → 参考图差分 → 双重检测 → 多帧投票 → 结果输出

| 步骤 | 操作 | 目标耗时 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | 画面质量自检 | 2-3ms | 检测过暗/过亮/模糊/冻结 |
| Step 2 | 暗通道去雾 | 5-8ms | 针对煤矿干雾环境 |
| Step 3 | CLAHE增强 | 5-10ms | 自适应直方图均衡 |
| Step 4 | ECC配准 | 15-20ms | 消除翻车机震动影响 |
| Step 5 | 参考图差分 | 3-5ms | 与空格栅参考图比较 |
| Step 6 | 双重检测 | 10-15ms | 颜色检测+格栅孔检测 |
| Step 7 | 综合判定 | <1ms | 三级置信度 |

## 二、画面质量自检

在检测前先进行画面质量自检，异常时不输出检测结果，避免误判：

| 异常类型 | 检测方法 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 画面过暗 | 平均亮度 < 30 | 报警「补光灯故障」，不输出检测结果 |
| 画面过亮 | 平均亮度 > 220 | 报警「阳光直射」，不输出检测结果 |
| 画面模糊 | Laplacian方差 < 100 | 报警「镜头被污」，触发风刀吹扫 |
| 画面冻结 | 连续帧差 < 0.1% | 报警「相机故障」，不输出检测结果 |

## 三、ECC图像配准

翻车机作业时震动大，相机位移会导致差分算法产生边缘误报。使用ECC算法进行图像配准：

优化策略：小图算矩阵，大图应用

- 降采样计算（3072×2048 → 320×240）

- 减少迭代次数（50 → 5）

- 复用上一帧矩阵加速收敛

- 平移量缩放回原图

# ECC配准伪代码 1. 降采样（3072×2048 → 320×240） 2. 计算位移矩阵（在小图上，5次迭代） 3. 缩放平移量到原图尺寸 warp_matrix[0,2] *= (3072/320) warp_matrix[1,2] *= (2048/240) 4. 应用到大图

## 四、参考图差分机制

原理：用"空格栅参考图"做差分，而非绝对阈值判断

解决问题：

- 积灰导致的基线漂移

- 光照变化导致的误判

实现方式：

- 每个相机维护一张"空格栅"参考图

- 检测时与参考图做差分

- 差异率低于5%认为无积煤

- 差异率高于20%认为有积煤

## 五、双因素检测

| 因素 | 方法 | 阈值 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颜色检测 | 检测深色(煤)像素占比 | 超过15% | 积煤覆盖率 (0~1) |
| 格栅孔检测 | 检测方形格栅孔被堵塞数量 | 超过30% | 格栅可见率 (0~1) |

判定逻辑：颜色检测 OR 格栅检测 = 积煤

## 六、三级置信度判定

| 置信度 | 条件 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| HIGH | 两个指标一致（格栅低+覆盖高，或格栅高+覆盖低） | 自动输出结果 |
| MEDIUM | 单指标明显异常 | 自动输出结果 |
| LOW | 指标矛盾（可能是阴影/锈斑干扰） | 需人工确认 |

安全原则：宁可漏报（人工确认），不可误报（积煤被翻倒卡住设备）。

## 七、多帧投票（报警平滑）

| 方向 | 窗口 | 阈值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 升级报警 | 2秒 | 70%以上 | 快速响应真实积煤 |
| 降级报警 | 5秒 | 80%以上 | 谨慎清除，适配干雾消散 |

# 第四部分：安全连锁设计

系统采用「软连锁+硬连锁」双重机制，即使工控机蓝屏，也能保证翻车机不会误动作。

## 一、双重连锁机制

| 连锁类型 | 实现方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 硬连锁 ★ | USB-IO模块输出干节点 | Vision_Ready硬接线到PLC输入端，工控机异常时自动断开 |
| 软连锁 | EtherNet/IP心跳+报警 | Vision_Heartbeat每秒递增，Vision_AlarmLevel报警级别 |

## 二、PLC端三重验证逻辑

PLC必须同时满足以下三个条件才采信视觉结果：

| 验证条件 | 判断方法 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 条件1: 硬接线就绪 | Vision_Ready_HW (I:0/0) = TRUE | 视觉系统离线报警 |
| 条件2: 心跳有变化 | Vision_Heartbeat 在3秒内有变化 | 软件可能死机报警 |
| 条件3: 心跳频率正常 | 变化频率在 0.8~1.2 Hz | 软件可能异常报警 |

任一条件不满足 → 触发「视觉失效」报警 → 自动切除视觉连锁 → 转为人工确认模式

## 三、PLC信号定义

### 3.1 从PLC读取的信号

| 标签名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Dumper_Angle | REAL | 翻车机角度 (0-160度) |
| Dumper_Running | BOOL | 翻车机运行中 |
| Fog_Spraying | BOOL | 干雾喷洒中 |

### 3.2 写入PLC的信号

| 标签名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Vision_AlarmLevel | INT | 报警级别 (0=正常,1=提示,2=警告,3=报警) |
| Vision_Heartbeat | INT | 心跳计数 (每秒+1，0-32767循环) |
| Vision_SystemError | BOOL | 系统异常标志 |
| Vision_Cam1~5_Alarm | INT | 各相机报警级别 |

### 3.3 硬接线信号

| 信号名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Vision_Ready | 干节点常开 | 系统正常时闭合，异常时断开 |
| Vision_Allow | 干节点常开 | 允许作业时闭合 |

## 四、USB-IO模块端子定义

| 端子 | 信号名称 | 类型 | 说明 | 接入PLC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DO1 | Vision_Ready | 常开触点 | 系统正常时闭合 | I:0/0 |
| COM1 | - | 公共端 | 与DO1配对 | COM |
| DO2 | Vision_Allow | 常开触点 | 允许作业时闭合 | I:0/1 |
| COM2 | - | 公共端 | 与DO2配对 | COM |
| DO3 | Air_Knife_Cmd | 常开触点 | 风刀吹扫指令 | 电磁阀 |
| COM3 | - | 公共端 | 与DO3配对 | 24VDC- |

# 第五部分：软件模块设计

## 一、模块清单

| 序号 | 模块名 | 文件名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置管理 | config.py | 加载和管理YAML配置 |
| 2 | PLC通讯 | plc_comm.py | EtherNet/IP读写 + 心跳维护 |
| 3★ | 硬件IO控制 | hardware_io.py | USB-IO模块控制，输出Vision_Ready干节点 |
| 4 | 状态机 | state_machine.py | 工况判断和触发控制 |
| 5 | 相机采集 | camera.py | 5路海康相机并行采集 |
| 6★ | 画面自检 | image_checker.py | 亮度/模糊度/冻结检测 |
| 7★ | 图像预处理 | preprocessor.py | 去雾 + CLAHE + ECC配准 |
| 8 | 参考图管理 | reference.py | 空格栅参考图的加载/保存/差分 |
| 9 | 视觉检测 | detector.py | 颜色检测 + 格栅空检测 |
| 10 | 报警平滑 | smoother.py | 多帧投票 + 升降级去抖 |
| 11★ | 风刀控制 | air_knife.py | 定时/检测前/异常触发吹扫 |
| 12 | 数据存储 | storage.py | MySQL记录 + 图片存储 |
| 13 | Web界面 | web_api.py | FastAPI + WebSocket实时推送 |
| 14★ | 看门狗 | watchdog.py | 进程监控 + 自动重启 + 故障降级 |
| 15 | 主程序 | main.py | 多进程调度入口 |

（★ 标记为新增或重大修改模块）

## 二、风刀吹扫控制

此功能解决同行最头疼的镜头积灰问题，实现免维护设计

| 触发条件 | 动作 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 定时吹扫 | 每30分钟自动吹扫一次，每次3秒 | 预防性清洁 |
| 检测前吹扫 | 每次图像采集前吹扫2秒，等待1秒后采集 | 确保镜头清洁 |
| 异常触发吹扫 | 检测到画面模糊时，连续吹扫5秒 | 若仍模糊则报警 |

## 三、状态机设计

系统状态机如下：

IDLE (空闲) → 工况满足 → WAITING (等待延时，5秒雾气散去) ↑ ↓ │ 延时完成 │ ↓ └── 完成 ← REPORTING ← DETECTING ← CAPTURING (上报中) (检测中) (采集中)

采集触发条件（同时满足）：

- 条件1：翻车机角度 = 0° (±5°容差)

- 条件2：翻车机未运行 (Dumper_Running = FALSE)

- 条件3：干雾已停止 (Fog_Spraying = FALSE)

- 条件4：干雾停止后延时 ≥ 5秒 (等待雾气散去)

## 四、依赖库清单

# 核心依赖 opencv-python-headless>=4.8 # 视觉处理(无GUI版本更稳定) numpy>=1.24 pycomm3>=1.2.0 # PLC通信 # Web框架 fastapi>=0.100 # 异步Web框架 uvicorn>=0.23 # ASGI服务器 websockets>=11.0 # WebSocket支持 # 数据存储 pymysql>=1.1 sqlalchemy>=2.0 # ORM # 硬件控制 pyserial>=3.5 # USB-IO模块通信 # 工具库 pyyaml>=6.0 pillow>=10.0 loguru>=0.7 # 日志库

# 第六部分：硬件布线方案

## 一、光纤布线

现场正压防爆柜与PLC控制室之间采用单模光纤连接，传输距离约200m：

| 参数 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 光纤类型 | 单模光纤 G.652D | 标准单模 |
| 芯数 | 4芯 (2用2备) | GYXTW中心束管式 |
| 传输距离 | >=20km | 实际200m |
| 连接器 | SC/UPC |  |
| 敷设方式 | 穿DN25镀锌钢管 | 防护等级高 |
| 弯曲半径 | >=15倍光缆外径 | 约150mm |
| 熔接损耗 | <=0.1dB/点 |  |

## 二、电源布线

| 回路 | 电压 | 功率 | 线缆规格 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主进线 | 220VAC | 2000W | RVV 3x4mm² | 30m |
| UPS输入 | 220VAC | 3000VA | RVV 3x2.5mm² | 5m |
| 工控机 | 220VAC | 300W | RVV 3x1.5mm² | 3m |
| 频闪灯(每路) | 220VAC | 100W | RVV 3x1.5mm² | 20m x5 |
| 电磁阀(每路) | 24VDC | 10W | RVV 2x1.0mm² | 30m x5 |

## 三、气路布线

利用现场压缩空气源，通过电磁阀控制风刀定时吹扫相机镜头：

压缩空气主管 (0.6~0.8MPa) ↓ 三联件 (FRL) ─→ F=过滤器(5um), R=减压阀(0.3~0.4MPa) ↓ 气路分配块 (1进6出) ↓ 电磁阀1~5 (24VDC控制) ─→ 风刀1~5 (吹扫相机镜头)

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三联件 | AC3000-03 G3/8 | 1套 | 过滤+减压 |
| 2 | 气路分配块 | 1进6出 G1/4 | 1个 | 铝合金 |
| 3 | 防爆电磁阀 | Ex d DN15 24VDC | 5个 | 常闭 |
| 4 | PU气管 | 8x5mm | 100m | 耐压1.0MPa |
| 5 | 快插接头 | PC8-02/PL8-02 | 40个 | 直通+弯头 |
| 6 | 风刀喷嘴 | 扁平型50mm | 5个 | 不锈钢 |

## 四、线缆清单

| 序号 | 线缆类型 | 规格 | 长度 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | RVV 3x4mm² 阻燃 | 30m | 主电源 |
| 2 | 电力电缆 | RVV 3x1.5mm² | 100m | 频闪灯 |
| 3 | 控制电缆 | RVVP 2x1.0mm² | 150m | 电磁阀 |
| 4 | 信号电缆 | RVVP 4x0.75mm² | 220m | 硬接线至PLC |
| 5 | 网线 | CAT5e SFTP | 100m | 相机 |
| 6 | 光纤 | GYXTW-4B1 | 220m | 现场至PLC |
| 7 | 接地线 | BVR 6mm² | 50m | 设备接地 |

# 第七部分：数据库方案

## 一、数据量估算

| 项目 | 数据量 |
| --- | --- |
| 检测频率 | 约1次/分钟 |
| 每日记录 | 7,200条 (1440×5点) |
| 每月记录 | 约21.6万条 |
| 每年记录 | 约260万条 |
| 每年数据量 | 约1.3GB |
| 每年图片 | 约5.4GB |

## 二、数据库选型

推荐方案：MySQL 8.0 本地部署

- 成熟稳定，工业应用广泛

- 支持260万+记录无性能问题

- 支持远程访问，便于后期扩展

## 三、数据表设计

### 3.1 检测记录表 detection_records

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键自增 |
| detect_time | DATETIME | 检测时间 |
| camera_id | INT | 相机编号(1-5) |
| camera_name | VARCHAR(50) | 检测点名称 |
| dumper_angle | FLOAT | 翻车机角度 |
| alarm_level | INT | 报警级别(0-3) |
| grid_visible_ratio | FLOAT | 格栅可见率 |
| coal_coverage | FLOAT | 积煤覆盖率 |
| snapshot_path | VARCHAR(255) | 截图路径 |

### 3.2 报警记录表 alarm_records

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT | 主键自增 |
| alarm_time | DATETIME | 报警时间 |
| camera_id | INT | 相机编号 |
| alarm_level | INT | 报警级别 |
| alarm_desc | VARCHAR(255) | 报警描述 |
| snapshot_path | VARCHAR(255) | 截图路径 |
| confirmed | BOOLEAN | 是否已确认 |
| confirm_time | DATETIME | 确认时间 |

# 第八部分：开发计划

## 一、阶段划分

| 阶段 | 内容 | 时间 | 环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 | 算法逻辑开发 | 2周 | 低配电脑 + DEV_MODE |
| 阶段2 | 性能优化 | 1周 | 工控机 |
| 阶段3 | 硬件集成 | 1周 | 现场设备 |
| 阶段4 | 部署验收 | 1周 | 生产环境 |

## 二、阶段1详细任务

| 任务 | 工作量 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| Mock 驱动开发 | 2天 | mock_drivers.py |
| 测试图片生成 | 1天 | generate_test_images.py |
| CLAHE + 去雾增强 | 1天 | preprocessor.py |
| ECC 配准 | 2天 | ecc_aligner.py |
| 格栅计数算法 | 2天 | grid_counter.py |
| 积煤面积算法 | 1天 | coal_detector.py |
| 综合判定逻辑 | 1天 | judge.py |
| 多帧投票 | 1天 | smoother.py |
| Web 界面 | 3天 | web/app.py |
| 单元测试 | 2天 | tests/ |

## 三、虚实分离开发模式

项目支持开发模式和生产模式无缝切换：

| 特性 | 开发模式 (DEV) | 生产模式 (PROD) |
| --- | --- | --- |
| 相机 | MockCamera | HikvisionCamera |
| PLC | MockPLC | AllenBradleyPLC |
| 分辨率 | 1024×768 | 3072×2048 |
| 帧率 | 1 FPS | 10 FPS |
| ECC 配准 | 禁用 | 启用 |
| CUDA | 禁用 | 启用 |

# 环境变量控制模式 # 开发环境（低配电脑） set COAL_ENV=DEV # 生产环境（工控机）- 不设置或设为 PROD set COAL_ENV=PROD

# 第九部分：部署方案

## 一、运行环境要求

| 组件 | 开发环境 | 生产环境 |
| --- | --- | --- |
| OS | Windows 10/11 | Windows 10 IoT / Linux |
| Python | 3.10+ | 3.10+ |
| OpenCV | opencv-python | opencv-python-cuda |
| 内存 | 8G+ | 32G+ |
| GPU | 可选 | NVIDIA GPU |
| MySQL | 8.0+ | 8.0+ |

## 二、施工注意事项

翻车机现场属于煤尘爆炸危险环境（21/22区），施工必须严格遵守防爆规范！

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 动火作业 | 必须办理动火证，配备灭火器材和监护人 |
| 电气连接 | 所有防爆设备必须使用配套的防爆电缆密封接头 |
| 接地 | 所有金属外壳必须可靠接地，接地电阻<=4欧姆 |
| 线缆入口 | 防爆设备的电缆入口必须使用防爆格兰头密封 |
| 气路连接 | 气管接头必须使用防爆型快插接头 |

## 三、调试检查清单

### 上电前检查

- 所有接线端子紧固，无松动

- 电源极性正确，无短路

- 接地线连接可靠

- 防爆格兰头已正确安装并拧紧

- 气路无泄漏，压力正常(0.3~0.4MPa)

- 光纤连接器清洁，无污染

### 上电后检查

- 各设备电源指示灯正常

- 网络连通性测试通过

- PLC通讯正常，可读写标签

- 5路相机均可采集图像

- 频闪灯触发正常

- 电磁阀动作正常，风刀吹扫有效

- 硬接线连锁信号正确

### 功能测试

- 模拟积煤检测，报警级别正确

- 心跳信号正常递增

- 断开网线，硬接线信号正确响应

- 模拟工控机死机，PLC正确切除连锁

- UPS断电测试，续航时间>=30分钟

# 第十部分：可靠性保障

| 类别 | 措施 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 本质安全 ★ | 全套设备Ex tD A21防爆认证 | 满足煤尘爆炸环境合规要求 |
| 双重连锁 ★ | 硬接线干节点 + 软件心跳 | 工控机蓝屏也不会误动作 |
| 免维护设计 ★ | 风刀气帘 + 画面自检 | 镜头积灰自动处理 |
| 抗震动 | ECC配准 + 减震支架 | 消除像素偏移误报 |
| 光照适应 | 高频频闪灯 + 短曝光 | 压制环境光干扰 |
| 多帧投票 | 升级2秒/降级5秒窗口 | 防止抖动误报 |
| 故障降级 | 单相机故障不影响整体 | 系统持续可用 |
| 自动重启 | 看门狗 + systemd服务 | 进程崩溃自动恢复 |
| 数据安全 | UPS 3KVA + 定期备份 | 防止断电数据丢失 |

## 投标核心亮点

在投标陈述时，重点强调以下三点，可击败90%竞争对手：

### 亮点一：本质安全

全套现场设备符合粉尘防爆标准（Ex tD A21 IP66），可提供完整防爆证书。正压防爆柜确保工控机在危险区域安全运行。

### 亮点二：免维护设计

独有的「风刀气帘+画面自检」机制，彻底解决同行最头疼的镜头积灰问题。系统自动检测镜头污染并触发吹扫，无需人工日常擦拭。

### 亮点三：兜底逻辑

即使工控机蓝屏或软件崩溃，硬接线连锁机制也能保证翻车机绝对不会误动作。PLC端三重验证：硬接线状态+心跳变化+变化频率，任一异常立即切除连锁。

# 附录：配置参数说明

| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEV_MODE | bool | False | 开发模式开关 |
| FRAME_WIDTH | int | 3072 | 帧宽度 |
| FRAME_HEIGHT | int | 2048 | 帧高度 |
| TARGET_FPS | float | 10.0 | 目标帧率 |
| ECC_MAX_ITERATIONS | int | 5 | ECC 最大迭代 |
| GRID_VISIBLE_THRESHOLD | float | 0.70 | 格栅可见率阈值 |
| COAL_COVERAGE_THRESHOLD | float | 0.15 | 覆盖率阈值 |
| VOTE_WINDOW_UPGRADE | float | 2.0 | 升级投票窗口(秒) |
| VOTE_WINDOW_DOWNGRADE | float | 5.0 | 降级投票窗口(秒) |
| FOG_STOP_DELAY | int | 5 | 干雾停止后延时(秒) |
| AIR_KNIFE_INTERVAL | int | 1800 | 风刀定时吹扫间隔(秒) |
| AIR_KNIFE_DURATION | int | 3 | 风刀吹扫时长(秒) |

—— 这才是工业级方案该有的样子 ——

— 文档结束 —