翻车机积煤检测系统

V4.0 开发详细方案（.NET 8 版）

版本：V4.0

日期：2026年1月

技术栈：.NET 8 / C# / WPF / ASP.NET Core

密级：内部

# 修订说明

本方案基于V3.0版本进行技术栈升级，从Python迁移至.NET 8平台，主要变更如下：

| 类别 | 原方案 | 升级后方案 | 升级理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编程语言 | Python 3.10+ | .NET 8 / C# | 性能提升3-5倍，部署更简单 |
| 图像处理 | opencv-python | OpenCvSharp4 + CUDA | 原生性能，无GIL限制 |
| Web框架 | FastAPI + Uvicorn | ASP.NET Core + SignalR | 更稳定的实时通信 |
| 本地HMI | 浏览器访问 | WPF独立客户端 | 7×24稳定运行，无内存泄漏 |
| PLC通信 | pycomm3 | libplctag.NET | 工业级稳定性 |
| 进程架构 | 多进程+消息队列 | 多线程+Channel | 更高效的内存共享 |
| 部署方式 | Python环境+依赖 | 单文件发布 | 一个EXE即可运行 |

# 目 录

第一部分：设备采购清单

第二部分：系统架构设计

第三部分：核心算法设计

第四部分：安全连锁设计

第五部分：软件模块设计（.NET 8）

第六部分：硬件布线方案

第七部分：数据库方案

第八部分：开发计划

第九部分：部署方案

第十部分：可靠性保障

附录A：配置参数说明

附录B：关键代码示例

# 第一部分：设备采购清单

## 一、视觉设备

视觉设备小计：49,500 元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业相机 | 海康MV-CE060-10GC 600万像素 | 5 | 2,500 | 12,500 | GigE |
| 2 | 工业镜头 | 海康MVL-HF0628M-6MP 6mm | 5 | 600 | 3,000 | 定焦 |
| 3 | 防爆相机护罩 | Ex tD A21 IP66 带风刀接口 | 5 | 3,500 | 17,500 | 防爆 |
| 4 | 高频频闪灯 | LED频闪100W Ex认证配控制器 | 5 | 2,800 | 14,000 | 防爆 |
| 5 | 相机安装支架 | 304不锈钢 带减震垫 | 5 | 500 | 2,500 | 含减震 |

## 二、风刀吹扫系统

风刀系统小计：6,900 元（解决镜头积灰问题的核心设备）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 防爆电磁阀 | Ex d IIC T6 DN15 24VDC | 5 | 800 | 4,000 |
| 7 | 空气过滤减压阀组 | 三联件 含油水分离 | 1 | 600 | 600 |
| 8 | 气管及接头 | PU管8mm + 快插接头 | 1批 | 800 | 800 |
| 9 | 防爆挠性管 | BNG-20 不锈钢编织 | 30米 | 50 | 1,500 |

## 三、计算与控制设备

计算设备小计：16,700 元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 工控机 | 研祥IPC-820 i7/32G/512G NVMe | 1 | 15,000 | 15,000 | 主控 |
| 11 | USB转IO模块 | 4入4出继电器 隔离型 | 1 | 500 | 500 | 硬连锁 |
| 12 | 工业显示器 | 19寸工业触摸屏 | 1 | 1,200 | 1,200 | 本地HMI |

## 四、网络通讯设备

网络设备小计：6,500 元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 工业级交换机 | 8口千兆 宽温-40~85°C | 1 | 1,500 | 1,500 |
| 14 | 光纤收发器 | 工业级单模 一对 | 1对 | 600 | 600 |
| 15 | 单模光纤 | 4芯 含熔接(2用2备) | 200米 | 18 | 3,600 |
| 16 | 超五类网线 | 室外屏蔽型 | 100米 | 8 | 800 |

## 五、配套设备

配套设备小计：16,000 元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 正压防爆柜 | 1000x800x500 Ex pD 含气路 | 1 | 8,000 | 8,000 |
| 18 | UPS不间断电源 | 山特C3K 3KVA在线式 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 19 | 防爆接线箱 | Ex d IIC T6 200x200x100 | 5 | 400 | 2,000 |
| 20 | 辅材 | 接头、扎带、线槽、穿线管等 | 1批 | 3,000 | 3,000 |

## 六、费用汇总

| 类别 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、视觉设备 | 49,500 | 含防爆护罩、频闪灯 |
| 二、风刀吹扫系统 | 6,900 | 新增 |
| 三、计算与控制设备 | 16,700 | 含IO模块 |
| 四、网络通讯设备 | 6,500 | 工业级宽温 |
| 五、配套设备 | 16,000 | 含正压防爆柜 |
| 硬件总计 | 95,600 |  |
| 施工安装费（含高空作业） | 18,000 |  |
| 项目总计 | 113,600 |  |

# 第二部分：系统架构设计

## 一、硬件架构

系统采用「相机→工控机→光纤→PLC」的架构，设备分布在两个区域：

| 区域 | 位置 | 设备 | 数量 | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险区 | 格栅上方 | 防爆相机护罩(含相机+镜头) | 5套 | Ex tD A21 IP66 |
| 危险区 | 格栅上方 | 高频频闪灯 | 5套 | Ex认证 |
| 危险区 | 格栅上方 | 风刀喷嘴 | 5个 | 不锈钢 |
| 危险区 | 现场机柜旁 | 防爆接线箱 | 5个 | Ex d IIC T6 |
| 危险区 | 现场机柜 | 正压防爆柜 | 1台 | Ex pD |
| 安全区 | PLC柜旁 | 光纤收发器 | 1台 | - |
| 安全区 | PLC柜内 | PLC以太网模块 | 1个 | - |

## 二、软件架构（.NET 8 混合架构）

采用「后台服务 + 本地WPF + 远程Web」三层混合架构，确保7×24小时稳定运行：

### 2.1 架构概览

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                          工控机                                  │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│  │           CoalDetection.Service.exe (后台服务)             │ │

│  │  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐  │ │

│  │  │ PLC通信  │ │ 视觉检测 │ │ 硬件IO  │ │ Web API    │  │ │

│  │  │ Service  │ │ Service  │ │ Service  │ │ + SignalR  │  │ │

│  │  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └────────────┘  │ │

│  └───────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│           ▲ 命名管道/共享内存              ▲ HTTP/WebSocket    │

│  ┌────────┴────────┐              ┌───────┴─────────┐        │

│  │ CoalDetection   │              │   浏览器访问     │        │

│  │ .Monitor.exe    │              │ http://IP:5000  │        │

│  │ (WPF 本地监控)  │              │  (远程状态查看)  │        │

│  └─────────────────┘              └─────────────────┘        │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.2 进程/线程模型

| 组件 | 类型 | 职责 | 通信方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| CameraService | 后台线程 | 5路相机采集、风刀控制 | Channel<Mat> |
| DetectionService | 后台线程 | 图像预处理、积煤检测 | Channel<DetectionResult> |
| PlcService | 后台线程 | PLC心跳、状态读写 | EtherNet/IP |
| HardwareIoService | 后台线程 | USB-IO干节点控制 | Serial |
| WebApiService | Kestrel线程 | REST API + SignalR推送 | HTTP/WebSocket |
| WPF Monitor | 独立进程 | 本地实时监控 | 命名管道 + MJPEG |

### 2.3 为什么采用混合架构

| 对比项 | 纯Blazor Server | 混合架构（推荐） |
| --- | --- | --- |
| 7×24稳定性 | 浏览器长时间运行有内存泄漏风险 | WPF原生进程，稳定可靠 |
| 断网容忍 | SignalR断开时界面冻结 | WPF本地运行不受影响 |
| 视频流性能 | Canvas渲染，CPU占用高 | WPF DirectX渲染，GPU加速 |
| 远程访问 | 原生支持 | Web API支持，功能简化版 |
| 故障隔离 | 浏览器崩溃影响操作 | WPF崩溃不影响后台服务 |

## 三、网络通讯设置

### 3.1 IP地址规划

【视觉系统网段 192.168.1.0/24】

| 设备 | IP地址 | 子网掩码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业交换机 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | 管理地址 |
| 相机1 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 检测点1 |
| 相机2 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 检测点2 |
| 相机3 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | 检测点3 |
| 相机4 | 192.168.1.13 | 255.255.255.0 | 检测点4 |
| 相机5 | 192.168.1.14 | 255.255.255.0 | 检测点5 |
| 工控机-网卡1 | 192.168.1.100 | 255.255.255.0 | 相机通讯 |

【PLC通讯网段 192.168.2.0/24】

| 设备 | IP地址 | 子网掩码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC以太网模块 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | 罗克韦尔 |
| 工控机-网卡2 | 192.168.2.200 | 255.255.255.0 | PLC通讯 |

# 第三部分：核心算法设计

## 一、检测流程

主检测流程包括以下步骤（全部使用OpenCvSharp4实现）：

| 步骤 | 操作 | 目标耗时 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | 画面质量自检 | 2-3ms | 检测过暗/过亮/模糊/冻结 |
| Step 2 | 暗通道去雾 | 3-5ms | 针对煤矿干雾环境（C#优化） |
| Step 3 | CLAHE增强 | 3-5ms | 自适应直方图均衡 |
| Step 4 | ECC配准 | 8-12ms | 消除翻车机震动影响（CUDA加速） |
| Step 5 | 参考图差分 | 2-3ms | 与空格栅参考图比较 |
| Step 6 | 双重检测 | 5-8ms | 颜色检测+格栅孔检测 |
| Step 7 | 综合判定 | <1ms | 三级置信度 |

总耗时：25-40ms/帧（相比Python版本60-80ms，性能提升约50%）

## 二、画面质量自检

在检测前先进行画面质量自检，异常时不输出检测结果，避免误判：

| 异常类型 | 检测方法 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 画面过暗 | 平均亮度 < 30 | 报警「补光灯故障」，不输出检测结果 |
| 画面过亮 | 平均亮度 > 220 | 报警「阳光直射」，不输出检测结果 |
| 画面模糊 | Laplacian方差 < 100 | 报警「镜头被污」，触发风刀吹扫 |
| 画面冻结 | 连续帧差 < 0.1% | 报警「相机故障」，不输出检测结果 |

## 三、ECC图像配准（CUDA加速）

翻车机作业时震动大，相机位移会导致差分算法产生边缘误报。使用ECC算法进行图像配准：

### 优化策略：小图算矩阵，大图应用

1. 降采样计算（3072×2048 → 320×240）

2. 减少迭代次数（50 → 5）

3. 复用上一帧矩阵加速收敛

4. 平移量缩放回原图

5. 使用CUDA加速warpAffine操作

## 四、参考图差分机制

原理：用「空格栅参考图」做差分，而非绝对阈值判断

### 解决问题：

• 积灰导致的基线漂移

• 光照变化导致的误判

### 实现方式：

• 每个相机维护一张「空格栅」参考图

• 检测时与参考图做差分

• 差异率低于5%认为无积煤

• 差异率高于20%认为有积煤

## 五、双因素检测

判定逻辑：颜色检测 OR 格栅检测 = 积煤

| 因素 | 方法 | 阈值 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颜色检测 | 检测深色(煤)像素占比 | 超过15% | 积煤覆盖率 (0~1) |
| 格栅孔检测 | 检测方形格栅孔被堵塞数量 | 超过30% | 格栅可见率 (0~1) |

## 六、三级置信度判定

| 置信度 | 条件 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| HIGH | 两个指标一致（格栅低+覆盖高，或格栅高+覆盖低） | 自动输出结果 |
| MEDIUM | 单指标明显异常 | 自动输出结果 |
| LOW | 指标矛盾（可能是阴影/锈斑干扰） | 需人工确认 |

安全原则：宁可漏报（人工确认），不可误报（积煤被翻倒卡住设备）。

## 七、多帧投票（报警平滑）

| 方向 | 窗口 | 阈值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 升级报警 | 2秒 | 70%以上 | 快速响应真实积煤 |
| 降级报警 | 5秒 | 80%以上 | 谨慎清除，适配干雾消散 |

# 第四部分：安全连锁设计

## 一、双重连锁机制

系统采用「软连锁+硬连锁」双重机制，即使工控机蓝屏，也能保证翻车机不会误动作。

| 连锁类型 | 实现方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 硬连锁 ★ | USB-IO模块输出干节点 | Vision_Ready硬接线到PLC输入端，工控机异常时自动断开 |
| 软连锁 | EtherNet/IP心跳+报警 | Vision_Heartbeat每秒递增，Vision_AlarmLevel报警级别 |

## 二、PLC端三重验证逻辑

PLC必须同时满足以下三个条件才采信视觉结果：

| 验证条件 | 判断方法 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 条件1: 硬接线就绪 | Vision_Ready_HW (I:0/0) = TRUE | 视觉系统离线报警 |
| 条件2: 心跳有变化 | Vision_Heartbeat 在3秒内有变化 | 软件可能死机报警 |
| 条件3: 心跳频率正常 | 变化频率在 0.8~1.2 Hz | 软件可能异常报警 |

任一条件不满足 → 触发「视觉失效」报警 → 自动切除视觉连锁 → 转为人工确认模式

## 三、PLC信号定义

### 3.1 从PLC读取的信号

| 标签名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Dumper_Angle | REAL | 翻车机角度 (0-160度) |
| Dumper_Running | BOOL | 翻车机运行中 |
| Fog_Spraying | BOOL | 干雾喷洒中 |

### 3.2 写入PLC的信号

| 标签名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Vision_AlarmLevel | INT | 报警级别 (0=正常,1=提示,2=警告,3=报警) |
| Vision_Heartbeat | INT | 心跳计数 (每秒+1，0-32767循环) |
| Vision_SystemError | BOOL | 系统异常标志 |
| Vision_Cam1~5_Alarm | INT | 各相机报警级别 |

### 3.3 硬接线信号

| 信号名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Vision_Ready | 干节点常开 | 系统正常时闭合，异常时断开 |
| Vision_Allow | 干节点常开 | 允许作业时闭合 |

## 四、USB-IO模块端子定义

| 端子 | 信号名称 | 类型 | 说明 | 接入PLC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DO1 | Vision_Ready | 常开触点 | 系统正常时闭合 | I:0/0 |
| COM1 | - | 公共端 | 与DO1配对 | COM |
| DO2 | Vision_Allow | 常开触点 | 允许作业时闭合 | I:0/1 |
| COM2 | - | 公共端 | 与DO2配对 | COM |
| DO3 | Air_Knife_Cmd | 常开触点 | 风刀吹扫指令 | 电磁阀 |
| COM3 | - | 公共端 | 与DO3配对 | 24VDC- |

# 第五部分：软件模块设计（.NET 8）

## 一、解决方案结构

CoalDetection.sln

├── src/

│   ├── CoalDetection.Core/              # 核心业务逻辑（类库）

│   │   ├── Algorithms/                  # 检测算法

│   │   │   ├── ImagePreprocessor.cs     # 去雾、CLAHE、ECC配准

│   │   │   ├── CoalDetector.cs          # 积煤检测

│   │   │   ├── GridAnalyzer.cs          # 格栅分析

│   │   │   └── QualityChecker.cs        # 画面质量自检

│   │   ├── Services/                    # 业务服务

│   │   │   ├── CameraService.cs         # 相机采集

│   │   │   ├── DetectionService.cs      # 检测调度

│   │   │   ├── PlcService.cs            # PLC通信

│   │   │   ├── HardwareIoService.cs     # USB-IO控制

│   │   │   ├── AirKnifeService.cs       # 风刀控制

│   │   │   └── StorageService.cs        # 数据存储

│   │   ├── Models/                      # 数据模型

│   │   └── Interfaces/                  # 接口定义

│   │

│   ├── CoalDetection.Service/           # 后台服务（Windows Service）

│   │   ├── Program.cs                   # 入口

│   │   ├── Worker.cs                    # 主Worker

│   │   ├── Hubs/

│   │   │   └── MonitorHub.cs            # SignalR Hub

│   │   └── Controllers/

│   │       └── ApiController.cs         # REST API

│   │

│   ├── CoalDetection.Monitor/           # WPF本地监控

│   │   ├── Views/

│   │   │   ├── MainWindow.xaml          # 主界面

│   │   │   ├── DashboardView.xaml       # 仪表盘

│   │   │   ├── LogsView.xaml            # 历史记录

│   │   │   └── SettingsView.xaml        # 参数设置

│   │   ├── ViewModels/

│   │   └── Services/

│   │       └── PipeClient.cs            # 命名管道客户端

│   │

│   └── CoalDetection.Web/               # 远程Web监控（可选）

│       └── Pages/                       # Blazor页面

│

├── tests/

│   └── CoalDetection.Tests/             # 单元测试

│

└── tools/

└── MockDrivers/                     # 模拟驱动（开发用）

## 二、模块清单

（★ 标记为核心模块）

| 序号 | 模块名 | 类名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1★ | 图像预处理 | ImagePreprocessor.cs | 去雾 + CLAHE + ECC配准（CUDA可选） |
| 2★ | 积煤检测 | CoalDetector.cs | 颜色检测 + 格栅孔检测 + 置信度判定 |
| 3★ | 画面自检 | QualityChecker.cs | 亮度/模糊度/冻结检测 |
| 4★ | 相机采集 | CameraService.cs | 5路海康相机并行采集 |
| 5★ | PLC通信 | PlcService.cs | EtherNet/IP读写 + 心跳维护 |
| 6★ | 硬件IO控制 | HardwareIoService.cs | USB-IO模块控制，输出干节点 |
| 7 | 风刀控制 | AirKnifeService.cs | 定时/检测前/异常触发吹扫 |
| 8 | 报警平滑 | AlarmSmoother.cs | 多帧投票 + 升降级去抖 |
| 9 | 数据存储 | StorageService.cs | MySQL记录 + 图片存储 |
| 10 | 状态机 | StateMachine.cs | 工况判断和触发控制 |
| 11 | 配置管理 | ConfigManager.cs | appsettings.json配置 |
| 12 | Web API | ApiController.cs | REST接口 + SignalR推送 |

## 三、风刀吹扫控制

此功能解决同行最头疼的镜头积灰问题，实现免维护设计

| 触发条件 | 动作 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 定时吹扫 | 每30分钟自动吹扫一次，每次3秒 | 预防性清洁 |
| 检测前吹扫 | 每次图像采集前吹扫2秒，等待1秒后采集 | 确保镜头清洁 |
| 异常触发吹扫 | 检测到画面模糊时，连续吹扫5秒 | 若仍模糊则报警 |

## 四、状态机设计

IDLE (空闲) → 工况满足 → WAITING (等待延时，5秒雾气散去)

↑                              ↓

│                         延时完成

│                              ↓

└── 完成 ← REPORTING ← DETECTING ← CAPTURING

(上报中)     (检测中)     (采集中)

采集触发条件（同时满足）：

• 条件1：翻车机角度 = 0° (±5°容差)

• 条件2：翻车机未运行 (Dumper_Running = FALSE)

• 条件3：干雾已停止 (Fog_Spraying = FALSE)

• 条件4：干雾停止后延时 ≥ 5秒 (等待雾气散去)

## 五、NuGet依赖包

<!-- CoalDetection.Core -->

<PackageReference Include="OpenCvSharp4" Version="4.9.*" />

<PackageReference Include="OpenCvSharp4.runtime.win" Version="4.9.*" />

<PackageReference Include="OpenCvSharp4.Extensions" Version="4.9.*" />

<PackageReference Include="libplctag" Version="1.4.*" />

<PackageReference Include="System.IO.Ports" Version="8.0.*" />

<!-- CoalDetection.Service -->

<PackageReference Include="Microsoft.Extensions.Hosting" Version="8.0.*" />

<PackageReference Include="Microsoft.Extensions.Hosting.WindowsServices" Version="8.0.*" />

<PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.SignalR" Version="8.0.*" />

<PackageReference Include="Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql" Version="8.0.*" />

<PackageReference Include="Serilog.AspNetCore" Version="8.0.*" />

<!-- CoalDetection.Monitor (WPF) -->

<PackageReference Include="CommunityToolkit.Mvvm" Version="8.2.*" />

<PackageReference Include="MaterialDesignThemes" Version="5.0.*" />

<PackageReference Include="LiveChartsCore.SkiaSharpView.WPF" Version="2.0.*" />

## 六、进程间通信设计

### 6.1 本地WPF与后台服务通信

| 通信类型 | 技术方案 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 状态数据 | 命名管道 (Named Pipe) | 心跳、报警级别、PLC状态 |
| 视频流 | 内存映射文件 (MMF) | 5路缩略图实时传输 |
| 命令控制 | 命名管道 | 手动触发、参数修改 |

### 6.2 远程Web访问

| 接口 | 协议 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| /api/status | REST GET | 获取系统状态 |
| /api/cameras/{id}/snapshot | REST GET | 获取相机截图 |
| /api/stream/{id} | MJPEG over HTTP | 视频流（降采样） |
| /hubs/monitor | SignalR WebSocket | 实时状态推送 |

# 第六部分：硬件布线方案

## 一、光纤布线

现场正压防爆柜与PLC控制室之间采用单模光纤连接，传输距离约200m：

| 参数 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 光纤类型 | 单模光纤 G.652D | 标准单模 |
| 芯数 | 4芯 (2用2备) | GYXTW中心束管式 |
| 传输距离 | >=20km | 实际200m |
| 连接器 | SC/UPC |  |
| 敷设方式 | 穿DN25镀锌钢管 | 防护等级高 |
| 弯曲半径 | >=15倍光缆外径 | 约150mm |
| 熔接损耗 | <=0.1dB/点 |  |

## 二、电源布线

| 回路 | 电压 | 功率 | 线缆规格 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主进线 | 220VAC | 2000W | RVV 3x4mm² | 30m |
| UPS输入 | 220VAC | 3000VA | RVV 3x2.5mm² | 5m |
| 工控机 | 220VAC | 300W | RVV 3x1.5mm² | 3m |
| 频闪灯(每路) | 220VAC | 100W | RVV 3x1.5mm² | 20m x5 |
| 电磁阀(每路) | 24VDC | 10W | RVV 2x1.0mm² | 30m x5 |

## 三、气路布线

利用现场压缩空气源，通过电磁阀控制风刀定时吹扫相机镜头：

压缩空气主管 (0.6~0.8MPa)

↓

三联件 (FRL) ─→ F=过滤器(5um), R=减压阀(0.3~0.4MPa)

↓

气路分配块 (1进6出)

↓

电磁阀1~5 (24VDC控制) ─→ 风刀1~5 (吹扫相机镜头)

## 四、线缆清单

| 序号 | 线缆类型 | 规格 | 长度 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | RVV 3x4mm² 阻燃 | 30m | 主电源 |
| 2 | 电力电缆 | RVV 3x1.5mm² | 100m | 频闪灯 |
| 3 | 控制电缆 | RVVP 2x1.0mm² | 150m | 电磁阀 |
| 4 | 信号电缆 | RVVP 4x0.75mm² | 220m | 硬接线至PLC |
| 5 | 网线 | CAT5e SFTP | 100m | 相机 |
| 6 | 光纤 | GYXTW-4B1 | 220m | 现场至PLC |
| 7 | 接地线 | BVR 6mm² | 50m | 设备接地 |

# 第七部分：数据库方案

## 一、数据量估算

| 项目 | 数据量 |
| --- | --- |
| 检测频率 | 约1次/分钟 |
| 每日记录 | 7,200条 (1440×5点) |
| 每月记录 | 约21.6万条 |
| 每年记录 | 约260万条 |
| 每年数据量 | 约1.3GB |
| 每年图片 | 约5.4GB |

## 二、数据库选型

推荐方案：MySQL 8.0 本地部署

• 成熟稳定，工业应用广泛

• 支持260万+记录无性能问题

• 支持远程访问，便于后期扩展

• Entity Framework Core + Pomelo驱动，C#原生支持

## 三、数据表设计（Entity Framework Core）

### 3.1 检测记录表 DetectionRecords

public class DetectionRecord

{

public long Id { get; set; }

public DateTime DetectTime { get; set; }

public int CameraId { get; set; }

public string CameraName { get; set; }

public float DumperAngle { get; set; }

public int AlarmLevel { get; set; }

public float GridVisibleRatio { get; set; }

public float CoalCoverage { get; set; }

public string SnapshotPath { get; set; }

}

### 3.2 报警记录表 AlarmRecords

public class AlarmRecord

{

public long Id { get; set; }

public DateTime AlarmTime { get; set; }

public int CameraId { get; set; }

public int AlarmLevel { get; set; }

public string AlarmDesc { get; set; }

public string SnapshotPath { get; set; }

public bool Confirmed { get; set; }

public DateTime? ConfirmTime { get; set; }

}

# 第八部分：开发计划

## 一、阶段划分

| 阶段 | 内容 | 时间 | 环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 | 核心算法开发 | 2周 | 开发PC + MockDrivers |
| 阶段2 | 服务集成 | 1周 | 开发PC + 模拟PLC |
| 阶段3 | WPF界面开发 | 1周 | 开发PC |
| 阶段4 | 硬件集成 | 1周 | 工控机 + 现场设备 |
| 阶段5 | 部署验收 | 1周 | 生产环境 |

总工期：6周（相比Python版本5周，增加1周用于WPF开发）

## 二、阶段1详细任务

| 任务 | 工作量 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| Mock驱动开发 | 1天 | MockCamera.cs, MockPlc.cs |
| 测试图片生成 | 0.5天 | TestImageGenerator.cs |
| 去雾+CLAHE增强 | 1天 | ImagePreprocessor.cs |
| ECC配准 | 1.5天 | EccAligner.cs |
| 格栅计数算法 | 1.5天 | GridAnalyzer.cs |
| 积煤检测算法 | 1天 | CoalDetector.cs |
| 综合判定逻辑 | 0.5天 | AlarmJudge.cs |
| 多帧投票 | 0.5天 | AlarmSmoother.cs |
| 单元测试 | 2天 | CoalDetection.Tests/ |

## 三、阶段3详细任务（WPF界面）

| 任务 | 工作量 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 主界面框架 | 1天 | MainWindow.xaml |
| 仪表盘页面 | 1.5天 | DashboardView.xaml |
| 历史记录页面 | 1天 | LogsView.xaml |
| 参数设置页面 | 0.5天 | SettingsView.xaml |
| 命名管道通信 | 1天 | PipeClient.cs |

## 四、开发/生产模式切换

项目支持开发模式和生产模式无缝切换：

| 特性 | 开发模式 (Development) | 生产模式 (Production) |
| --- | --- | --- |
| 相机 | MockCamera | HikvisionCamera |
| PLC | MockPlc | AllenBradleyPlc |
| 分辨率 | 1024×768 | 3072×2048 |
| 帧率 | 1 FPS | 10 FPS |
| ECC配准 | 禁用 | 启用 |
| CUDA | 禁用 | 启用 |

// appsettings.Development.json

{

"UseRealHardware": false,

"Camera": { "Width": 1024, "Height": 768, "Fps": 1 },

"Detection": { "EnableEcc": false, "EnableCuda": false }

}

# 第九部分：部署方案

## 一、运行环境要求

| 组件 | 开发环境 | 生产环境 |
| --- | --- | --- |
| OS | Windows 10/11 | Windows 10 IoT / Windows Server |
| .NET | .NET 8 SDK | .NET 8 Runtime |
| OpenCV | OpenCvSharp4 | OpenCvSharp4 + CUDA 12 |
| 内存 | 8G+ | 32G+ |
| GPU | 可选 | NVIDIA GPU (推荐) |
| MySQL | 8.0+ | 8.0+ |

## 二、发布命令

# 发布后台服务（单文件）

dotnet publish -c Release -r win-x64 --self-contained -p:PublishSingleFile=true

# 发布WPF监控端

dotnet publish -c Release -r win-x64 --self-contained

# 安装为Windows服务

sc create CoalDetectionService binPath="C:\CoalDetection\CoalDetection.Service.exe"

sc config CoalDetectionService start=auto

sc start CoalDetectionService

## 三、施工注意事项

翻车机现场属于煤尘爆炸危险环境（21/22区），施工必须严格遵守防爆规范！

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 动火作业 | 必须办理动火证，配备灭火器材和监护人 |
| 电气连接 | 所有防爆设备必须使用配套的防爆电缆密封接头 |
| 接地 | 所有金属外壳必须可靠接地，接地电阻<=4欧姆 |
| 线缆入口 | 防爆设备的电缆入口必须使用防爆格兰头密封 |
| 气路连接 | 气管接头必须使用防爆型快插接头 |

## 四、调试检查清单

### 上电前检查

□ 所有接线端子紧固，无松动

□ 电源极性正确，无短路

□ 接地线连接可靠

□ 防爆格兰头已正确安装并拧紧

□ 气路无泄漏，压力正常(0.3~0.4MPa)

□ 光纤连接器清洁，无污染

### 上电后检查

□ 各设备电源指示灯正常

□ 网络连通性测试通过

□ PLC通讯正常，可读写标签

□ 5路相机均可采集图像

□ 频闪灯触发正常

□ 电磁阀动作正常，风刀吹扫有效

□ 硬接线连锁信号正确

### 功能测试

□ 模拟积煤检测，报警级别正确

□ 心跳信号正常递增

□ 断开网线，硬接线信号正确响应

□ 模拟工控机死机，PLC正确切除连锁

□ UPS断电测试，续航时间>=30分钟

# 第十部分：可靠性保障

## 一、可靠性措施汇总

| 类别 | 措施 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 本质安全 ★ | 全套设备Ex tD A21防爆认证 | 满足煤尘爆炸环境合规要求 |
| 双重连锁 ★ | 硬接线干节点 + 软件心跳 | 工控机蓝屏也不会误动作 |
| 免维护设计 ★ | 风刀气帘 + 画面自检 | 镜头积灰自动处理 |
| 混合架构 ★ | WPF本地 + Web远程 | 界面崩溃不影响后台服务 |
| 抗震动 | ECC配准 + 减震支架 | 消除像素偏移误报 |
| 光照适应 | 高频频闪灯 + 短曝光 | 压制环境光干扰 |
| 多帧投票 | 升级2秒/降级5秒窗口 | 防止抖动误报 |
| 故障降级 | 单相机故障不影响整体 | 系统持续可用 |
| 自动重启 | Windows服务恢复策略 | 进程崩溃自动恢复 |
| 数据安全 | UPS 3KVA + 定期备份 | 防止断电数据丢失 |

## 二、投标核心亮点

在投标陈述时，重点强调以下四点，可击败90%竞争对手：

### 亮点一：本质安全

全套现场设备符合粉尘防爆标准（Ex tD A21 IP66），可提供完整防爆证书。正压防爆柜确保工控机在危险区域安全运行。

### 亮点二：免维护设计

独有的「风刀气帘+画面自检」机制，彻底解决同行最头疼的镜头积灰问题。系统自动检测镜头污染并触发吹扫，无需人工日常擦拭。

### 亮点三：兜底逻辑

即使工控机蓝屏或软件崩溃，硬接线连锁机制也能保证翻车机绝对不会误动作。PLC端三重验证：硬接线状态+心跳变化+变化频率，任一异常立即切除连锁。

### 亮点四：工业级技术栈（新增）

采用.NET 8平台开发，相比Python方案具有以下优势：

• 单帧处理耗时降低50%（40ms vs 80ms）

• 单文件部署，无需安装Python环境

• WPF本地监控，7×24稳定运行无内存泄漏

• Windows服务自动恢复，故障自愈

# 附录A：配置参数说明

| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| FrameWidth | int | 3072 | 帧宽度 |
| FrameHeight | int | 2048 | 帧高度 |
| TargetFps | float | 10.0 | 目标帧率 |
| EccMaxIterations | int | 5 | ECC最大迭代 |
| GridVisibleThreshold | float | 0.70 | 格栅可见率阈值 |
| CoalCoverageThreshold | float | 0.15 | 覆盖率阈值 |
| VoteWindowUpgrade | float | 2.0 | 升级投票窗口(秒) |
| VoteWindowDowngrade | float | 5.0 | 降级投票窗口(秒) |
| FogStopDelay | int | 5 | 干雾停止后延时(秒) |
| AirKnifeInterval | int | 1800 | 风刀定时吹扫间隔(秒) |
| AirKnifeDuration | int | 3 | 风刀吹扫时长(秒) |

# 附录B：关键代码示例

## 一、Program.cs（后台服务入口）

using CoalDetection.Core.Services;

using CoalDetection.Service.Hubs;

var builder = Host.CreateApplicationBuilder(args);

// 注册核心服务

builder.Services.AddSingleton<PlcService>();

builder.Services.AddSingleton<CameraService>();

builder.Services.AddSingleton<DetectionService>();

builder.Services.AddSingleton<HardwareIoService>();

builder.Services.AddSingleton<AirKnifeService>();

builder.Services.AddSingleton<StorageService>();

// 注册后台Worker

builder.Services.AddHostedService<MainWorker>();

// 配置Web服务器

builder.WebHost.ConfigureKestrel(k => k.ListenAnyIP(5000));

builder.Services.AddSignalR();

builder.Services.AddControllers();

// 配置Windows服务

builder.Services.AddWindowsService(options =>

{

options.ServiceName = "CoalDetectionService";

});

var app = builder.Build();

app.MapHub<MonitorHub>("/hubs/monitor");

app.MapControllers();

app.Run();

## 二、DetectionService.cs（检测服务核心）

public class DetectionService : BackgroundService

{

private readonly Channel<Mat> _frameChannel;

private readonly ImagePreprocessor _preprocessor;

private readonly CoalDetector _detector;

private readonly AlarmSmoother _smoother;

protected override async Task ExecuteAsync(CancellationToken ct)

{

await foreach (var frame in _frameChannel.Reader.ReadAllAsync(ct))

{

// 1. 画面质量自检

var quality = QualityChecker.Check(frame);

if (!quality.IsValid) { /* 报警并跳过 */ continue; }

// 2. 图像预处理

var processed = _preprocessor.Process(frame);

// 3. 积煤检测

var result = _detector.Detect(processed);

// 4. 多帧投票平滑

var finalLevel = _smoother.Smooth(result.AlarmLevel);

// 5. 输出结果

await PublishResult(finalLevel, result);

}

}

}

## 三、PlcService.cs（PLC通信）

public class PlcService : IHostedService

{

private Tag<int> _heartbeatTag;

private Tag<int> _alarmLevelTag;

private int _heartbeat = 0;

public async Task StartAsync(CancellationToken ct)

{

_heartbeatTag = new Tag<int>()

{

Name = "Vision_Heartbeat",

Gateway = "192.168.2.1",

Path = "1,0",

PlcType = PlcType.ControlLogix

};

// 启动心跳循环

_ = HeartbeatLoop(ct);

}

private async Task HeartbeatLoop(CancellationToken ct)

{

while (!ct.IsCancellationRequested)

{

_heartbeat = (_heartbeat + 1) % 32767;

_heartbeatTag.Value = _heartbeat;

await _heartbeatTag.WriteAsync();

await Task.Delay(1000, ct);

}

}

}

—— 这才是工业级方案该有的样子 ——

— 文档结束 —