翻车机积煤检测系统

V3.0 开发详细方案

版本：V3.0 Final

日期：2026年1月

状态：已定稿

本文档包含翻车机积煤检测系统的完整技术方案，涵盖系统架构、核心算法、性能优化、开发计划等内容。

# 目录

# 一、项目背景

## 1.1 业务需求

翻车机是煤矿的关键设备，用于将运煤车厢翻转卸煤。卸煤过程中，部分煤炭会落在格栅上形成积煤。如果积煤过多会导致以下问题：

- 安全隐患：翻车时积煤被翻倒可能卡死设备

- 效率损失：需要人工清理，影响生产效率

- 设备损伤：长期积煤会腐蚀格栅

## 1.2 技术挑战

| 挑战 | 说明 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 高粉尘环境 | 煤尘遮挡镜头 | 风刀气帘自洁 + CLAHE 增强 |
| 强震动 | 翻车机工作时剧烈震动 | ECC 配准防抖 |
| 实时性要求 | 2分钟一个作业周期 | 端到端 < 100ms |
| 光照变化 | 阴影、反光干扰 | 双因素检测 + 三级置信度 |
| 煤种差异 | 干煤/湿煤/灰煤颜色不同 | 格栅计数（结构特征） |

## 1.3 系统目标

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 检测准确率 | ≥ 95% | 在标准工况下 |
| 端到端延迟 | ≤ 100ms | 从采集到 PLC 输出 |
| 系统可用性 | ≥ 99.9% | 年停机 < 8.76 小时 |
| 误报率 | ≤ 1% | 避免不必要的停机 |

# 二、系统架构

## 2.1 硬件架构

系统采用分布式架构，由工业相机、工控机和 PLC 组成：

- 相机：5台海康 600W GigE 工业相机

- 工控机：研祥 i7 / 32G / SSD

- 通信：GigE 以太网 + PLC 以太网

## 2.2 软件架构

软件采用分层架构设计：

| 层次 | 模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 应用层 | main.py, Web API | 系统入口、配置管理、日志 |
| 业务层 | algo/* | 检测算法（ECC、CLAHE、判定） |
| 核心层 | core/* | 双缓冲、进程管理、状态同步 |
| 驱动层 | drivers/* | 相机驱动、PLC 通信、Mock |

## 2.3 数据流

系统数据流如下：

相机采集 → 双缓冲 → 检测流水线 → 综合判定 → 多帧投票 → PLC输出 (30ms) ↓ 质量自检 → ECC配准 → CLAHE → 格栅计数 → 面积检测 (3ms) (15ms) (10ms) (8ms) (5ms)

# 三、核心算法设计

## 3.1 检测流程

主检测流程包括以下步骤：

| 步骤 | 操作 | 目标耗时 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 画面质量自检 | 2-3ms |
| Step 2 | ECC 配准（防抖） | 15-20ms |
| Step 3 | CLAHE 增强 | 5-10ms |
| Step 4 | 双因素检测 | 10-15ms |
| Step 5 | 综合判定 | <1ms |

## 3.2 画面质量自检

在进行检测前，首先进行画面质量自检，包括：

- 全黑检测：亮度 < 15 判定为全黑（曝光不足或遮挡）

- 过曝检测：亮度 > 240 判定为过曝

- 模糊检测：拉普拉斯方差 < 50 判定为模糊

## 3.3 ECC 配准

ECC 配准用于消除翻车机震动影响，采用降采样优化策略：

核心优化：小图算矩阵，大图应用。将原图 3072×2048 降采样到 320×240 进行配准计算，耗时从 30秒 优化到 15ms。

1. 降采样（3072×2048 → 320×240） 2. 在小图上计算位移矩阵（5次迭代） 3. 缩放平移量到原图尺寸 4. 应用到大图

## 3.4 双因素检测

系统采用双因素检测方法，结合结构特征和颜色特征：

| 因素 | 方法 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 格栅孔计数 | 二值化 + 轮廓面积 | 格栅可见率 (0~1) |
| 积煤面积 | HSV 分割 + 掩码统计 | 覆盖率 (0~1) |

## 3.5 三级置信度判定

综合判定采用三级置信度机制：

| 置信度 | 条件 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| HIGH | 两个指标一致 | 自动输出结果 |
| MEDIUM | 单指标明显异常 | 自动输出结果 |
| LOW | 指标矛盾 | 需人工确认 |

安全原则：宁可漏报（人工确认），不可误报（积煤被翻倒卡住设备）。

# 四、双缓冲架构

## 4.1 设计原理

双缓冲架构实现采集与检测的并行处理：

时刻 T1: Buffer A ← 采集写入 Buffer B ← 检测读取 时刻 T2（采集完成，切换指针）: Buffer A ← 检测读取 Buffer B ← 采集写入

优势：

- 采集永不阻塞

- 零画面撕裂

- 检测跟不上自动跳帧

## 4.2 工业铁律

采集永不停。宁可检测进程漏掉几帧（跳帧），也不能让采集进程卡顿。最新的图像永远比旧图更有价值。

# 五、虚实分离架构

## 5.1 设计原则

项目支持开发模式和生产模式无缝切换，通过 DEV_MODE 开关控制：

| 特性 | 开发模式 (DEV) | 生产模式 (PROD) |
| --- | --- | --- |
| 相机 | MockCamera | HikvisionCamera |
| PLC | MockPLC | AllenBradleyPLC |
| 分辨率 | 1024×768 | 3072×2048 |
| 帧率 | 1 FPS | 10 FPS |
| ECC 配准 | 禁用 | 启用 |
| CUDA | 禁用 | 启用 |

## 5.2 工厂模式

使用工厂模式根据配置自动选择驱动实现：

def create_camera(config): if config.DEV_MODE: return MockCamera(config) else: return HikvisionCamera(config)

## 5.3 Mock 驱动特性

MockCamera 会自动添加以下特性，模拟真实环境：

- 高斯噪声：模拟相机传感器底噪

- 时间戳水印：让每帧像素不同

- 随机抖动：模拟翻车机震动

- 故障注入：模拟掉线（1% 概率）

# 六、性能规范

## 6.1 硬性指标

| 指标 | 要求 | 红线 |
| --- | --- | --- |
| 单帧处理延迟 | ≤ 60ms | 100ms |
| 端到端延迟 | ≤ 100ms | 150ms |
| 跳帧率 | ≤ 5% | 10% |
| 心跳间隔 | 500ms ± 50ms | — |

## 6.2 时间分配预算

| 步骤 | 目标耗时 | 优化方法 |
| --- | --- | --- |
| 图像拷贝 | 10-15ms | SharedMemory + copy |
| 画面自检 | 2-3ms | 简单统计量 |
| ECC配准 | 15-20ms | 降采样 + 5次迭代 |
| CLAHE增强 | 5-10ms | 预创建对象复用 |
| 格栅计数 | 5-8ms | 向量化 + 预计算掩码 |
| 积煤面积 | 3-5ms | numpy向量化 |
| 综合判定 | <1ms | 简单条件判断 |
| PLC写入 | 10ms | 异步队列 |

## 6.3 禁止的慢操作

以下操作在主循环中绝对禁止：

- 大核形态学操作（核大小 > 7×7）

- ECC 迭代次数 > 15

- 直接处理原始大图（未降采样）

- 同步磁盘 I/O

- 同步等待 PLC 响应

- 每帧重建 CLAHE 对象

# 七、安全规范

## 7.1 安全红线

本系统直接关联翻车机安全连锁，任何改动都要考虑：如果这里出错，翻车机会怎样？

| 红线 | 说明 |
| --- | --- |
| 宁可漏报，不可误报 | 误报积煤 → 翻车机急停 → 煤车倾倒卡死设备 |
| 采集永不停 | 采集进程永不阻塞，跟不上就跳帧 |
| 心跳必须有 | 500ms 心跳递增，PLC 校验视觉系统存活 |
| 故障必须报 | 相机掉线、PLC 断连、低置信度都要输出故障码 |

## 7.2 故障码定义

| 故障码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | FAULT_NONE | 正常 |
| 1 | FAULT_CAMERA_FAIL | 相机故障 |
| 2 | FAULT_PLC_COMM | PLC 通信故障 |
| 3 | FAULT_QUALITY_FAIL | 画面质量问题 |
| 4 | FAULT_LOW_CONFIDENCE | 低置信度，需人工确认 |

## 7.3 PLC 点位表

| 点位名称 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Detection.CoalPresent | BOOL | 写 | 积煤检测结果 |
| Detection.Confidence | STRING | 写 | 置信度等级 |
| Detection.NeedManualConfirm | BOOL | 写 | 需人工确认 |
| Detection.VisionHeartbeat | INT | 写 | 心跳递增值 |
| Detection.FaultCode | INT | 写 | 故障码 |
| Detection.SystemReady | BOOL | 写 | 系统就绪 |

# 八、开发计划

## 8.1 阶段划分

| 阶段 | 内容 | 时间 | 环境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 | 算法逻辑开发 | 2周 | 低配电脑 + DEV_MODE |
| 阶段2 | 性能优化 | 1周 | 工控机 |
| 阶段3 | 硬件集成 | 1周 | 现场设备 |
| 阶段4 | 部署验收 | 1周 | 生产环境 |

## 8.2 阶段1：算法逻辑开发（2周）

| 任务 | 工作量 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| Mock 驱动开发 | 2天 | mock_drivers.py |
| 测试图片生成 | 1天 | generate_test_images.py |
| CLAHE 增强 | 1天 | clahe.py |
| 格栅计数算法 | 2天 | grid_counter.py |
| 积煤面积算法 | 1天 | coal_detector.py |
| 综合判定逻辑 | 1天 | judge.py |
| 多帧投票 | 1天 | voter.py |
| Web 界面 | 3天 | web/app.py |
| 单元测试 | 2天 | tests/ |

## 8.3 阶段2：性能优化（1周）

| 任务 | 工作量 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 双缓冲架构 | 2天 | double_buffer.py |
| ECC 降采样优化 | 1天 | ecc_aligner.py |
| CUDA 集成 | 2天 | cuda_utils.py |
| 性能压测 | 1天 | benchmark.py |

# 九、测试方案

## 9.1 测试分层

| 类型 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | tests/test_*.py | 算法模块测试 |
| 集成测试 | tests/test_integration.py | 模块间协作 |
| 性能测试 | tests/test_performance.py | 延迟和吞吐量 |

## 9.2 测试图片要求

tests/mock_data/ ├── clean/ # 无积煤（正常状态） ├── coal_light/ # 薄层积煤 ├── coal_heavy/ # 严重积煤 └── edge_cases/ # 边界情况 ├── shadow.jpg # 阴影 ├── rust.jpg # 锈斑 ├── dust.jpg # 积灰 ├── dark.jpg # 光线不足 └── overexposed.jpg # 过曝

## 9.3 测试用例示例

def test_clean_image_should_return_normal(): """干净图片应该返回正常""" frame = cv2.imread("tests/mock_data/clean/clean_01.jpg") result = detector.detect(frame) assert result.has_coal == False assert result.confidence in ["NORMAL", "HIGH"] def test_heavy_coal_should_return_alarm(): """严重积煤应该返回报警""" frame = cv2.imread("tests/mock_data/coal_heavy/heavy_01.jpg") result = detector.detect(frame) assert result.has_coal == True assert result.confidence in ["HIGH", "MEDIUM"]

# 十、部署方案

## 10.1 环境要求

| 组件 | 开发环境 | 生产环境 |
| --- | --- | --- |
| OS | Windows 10/11 | Windows 10 IoT / Linux |
| Python | 3.10+ | 3.10+ |
| OpenCV | opencv-python | opencv-python-cuda |
| 内存 | 8G+ | 32G+ |
| GPU | 可选 | NVIDIA GPU |

## 10.2 开发环境部署

# 1. 设置环境变量 set COAL_ENV=DEV # 2. 安装依赖 pip install -r requirements.txt # 3. 生成测试图片 python tools/generate_test_images.py # 4. 运行 python main.py --dev

## 10.3 生产环境部署

# 1. 不设置 COAL_ENV（默认生产模式） # 2. 安装生产依赖 pip install -r requirements.txt pip install pycomm3 # PLC 通信 # 3. 安装海康 SDK # 4. 配置 cp config/config_prod.yaml config/config.yaml # 编辑 PLC IP、相机 IP 等 # 5. 运行 python main.py --config config/config.yaml

## 10.4 监控告警

| 监控项 | 阈值 | 告警方式 |
| --- | --- | --- |
| 检测延迟 | > 100ms | 日志告警 |
| 跳帧率 | > 10% | 日志告警 |
| 心跳中断 | > 3次 | PLC 连锁 |
| 相机断连 | > 5秒 | PLC 连锁 |

# 附录：配置参数说明

| 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEV_MODE | bool | False | 开发模式开关 |
| FRAME_WIDTH | int | 3072 | 帧宽度 |
| FRAME_HEIGHT | int | 2048 | 帧高度 |
| TARGET_FPS | float | 10.0 | 目标帧率 |
| ECC_MAX_ITERATIONS | int | 5 | ECC 最大迭代 |
| GRID_VISIBLE_THRESHOLD | float | 0.85 | 格栅可见率阈值 |
| COAL_COVERAGE_THRESHOLD | float | 0.05 | 覆盖率阈值 |
| VOTE_WINDOW_SIZE | int | 5 | 投票窗口大小 |
| VOTE_THRESHOLD | int | 3 | 投票阈值 |

— 文档结束 —