翻车机积煤检测系统 V3.0

项目全面分析报告

用途：上线评审 / 技术交接 / 自我复盘

2026-04-05

# 目录

一、项目成果总结

二、系统架构分析

三、安全连锁完整性

四、代码质量评估

五、稳定性验证报告

六、漏洞修复全记录

七、已知限制与风险

八、部署运维手册

九、下一步路线图

十、经验教训

# 一、项目成果总结

从零搭建了一套工业级计算机视觉安全连锁系统，实现从相机采集到PLC控制翻车机的完整闭环。

## 1.1 核心指标

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 代码量 | 42个Python文件, 12,245行 |
| 前端 | 6个HTML模板, 2,205行 + CSS 245行 |
| 测试 | 10个测试文件, 119个测试函数, 116 passed |
| 安全修复 | 35个漏洞(6 CRITICAL+13 HIGH+8 MEDIUM+8审查轮) |
| 稳定运行 | 49.4小时无崩溃(修复前每2小时崩溃) |
| PLC集成 | 19个标签, 10个Rung梯形图, 2700+采集周期 |
| 文档 | README+CLAUDE.md+部署报告+整改记录+3份CODEX提示词 |

## 1.2 交付物清单

| 类别 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心程序 | web/unified_app.py | 统一Web应用(FastAPI) |
| 检测算法 | algo/detector.py + device_detector.py | ECC+CLAHE+双因素+三级置信度 |
| PLC通信 | plc/allen_bradley.py | 6标签写入+心跳+重连 |
| 采集控制 | core/capture_window.py | PLC触发+投票+安全上限 |
| 状态管理 | web/state_manager.py | 后台worker+多机管理+故障收集 |
| 相机驱动 | drivers/basler_camera.py | GigE+Mono8→BGR+自动重连 |
| 运维工具 | start_production.bat | 看门狗自动重启 |
| 监控工具 | tools/system_monitor.py | 内存/线程/PLC/采集监控 |
| 部署报告 | docs/*.docx | 部署+整改+分析 Word文档 |

# 二、系统架构分析

## 2.1 三级层次架构

服务器(工控机) → 翻车机(PLC) → 漏斗(相机+格栅)

| 层级 | 组件 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | StateManager | 1 | 中央状态管理器，管理所有翻车机 |
| 翻车机 | MachineState+PLC | N | 每台独立PLC，可动态增减 |
| 漏斗 | FunnelState+Camera+Detector | M/台 | 每个漏斗独立相机和检测器 |

## 2.2 线程模型

| 线程/池 | Workers | 职责 | 超时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主线程(asyncio) | 1 | FastAPI事件循环，WebSocket，HTTP | — |
| _grab_executor | 4 | camera.grab() 相机采集 | 10秒 |
| _detect_executor | 8 | detect_frame() 检测算法 | 10秒 |
| bg-detect-* | 每漏斗1个 | 后台检测worker(独立于WebSocket) | — |
| plc-heartbeat | 每PLC 1个 | 500ms心跳递增 | 2秒锁超时 |
| PLC _io_lock | — | 所有PLC读写互斥 | 5秒 |

## 2.3 数据流

PLC触发 → 后台worker抓帧 → 检测算法 → 窗口投票 → PLC写入

WebSocket ← 只读 last_frame/last_result（纯展示，不驱动检测）

## 2.4 采集时序

翻车机回位 → PLC延时10秒 → PLC写CaptureCmd=1 → 服务器采集+检测

→ 多帧投票 → 结果写PLC → PLC复位 → 回位消失立即停止

# 三、安全连锁完整性

## 3.1 安全信号链路

| 步骤 | 组件 | 安全保护 |
| --- | --- | --- |
| 1.抓帧 | BaslerCamera | 未匹配IP拒绝连接(不回退第一台) |
| 2.画质检 | detector._check_quality | 分区评估+对比度+自适应模糊(不一刀切) |
| 3.检测 | device_detector.detect_device | 异常分支fail-safe(fault_code=3) |
| 4.投票 | capture_window._finalize_window | 故障帧排除+全故障→LOW+安全上限零帧fail-safe |
| 5.写PLC | allen_bradley.send_detection_result | can_tip=is False严格判断+fault_code检查 |
| 6.PLC判 | 梯形图Rung4 | Alive+CanTip+ResultValid+FaultCode=0四条件 |
| 7.停用 | Vision_Enable=False | PLC强制Allow_Tip=1+服务器停止采集 |

## 3.2 核心安全公式

can_tip = (coal_present is False) and (not need_manual) and (fault_code == 0)

result_valid = confidence in ("HIGH","MEDIUM") and (fault_code == 0) and (coal_present is not None)

Allow_Tip = Vision_Enable=0 OR (Alive AND CanTip AND Valid AND Fault=0)

# 四、代码质量评估

## 4.1 代码统计

| 目录 | 文件数 | 行数 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| algo/ | 7 | 1,569 | 检测算法 |
| core/ | 6 | 2,156 | 采集控制+双缓冲 |
| drivers/ | 4 | 891 | 相机+Mock驱动 |
| plc/ | 2 | 690 | PLC通信 |
| web/ | 8 | 2,936 | Web应用+状态管理 |
| config/ | 3 | 460 | 配置管理 |
| tools/ | 7 | 1,663 | 运维工具 |
| tests/ | 11 | 1,880 | 测试 |
| 合计 | 42+6模板 | 12,245+2,205 | — |

## 4.2 测试覆盖

| 测试类型 | 文件 | 测试数 | 覆盖内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算法单元 | test_detector.py | 20 | 检测逻辑、阈值、边界 |
| 集成测试 | test_integration.py | 20 | 端到端流程 |
| 性能测试 | test_performance.py | 12 | 延迟、吞吐量 |
| Web契约 | test_web_routes_contract.py | 3 | 路由存在性 |
| Web通用 | test_web_common.py | 9 | WebSocket推流 |
| 配置加载 | test_devices_config.py+config_env | 13 | YAML加载、环境切换 |
| 状态管理 | test_state_manager.py | 13 | 增删翻车机/漏斗 |
| 管理API | test_admin_api.py | 18 | CRUD+鉴权 |
| 统一路由 | test_unified_app.py | 11 | 路由契约 |
| 合计 | 10文件 | 119 | 116 passed |

## 4.3 技术债

| 技术债 | 影响 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| L1:采集控制器per-funnel | 多相机时PLC标签争抢 | P0(接第2台相机前) |
| 旧Web应用未删除(app.py等) | 代码冗余 | P2 |
| DetectionResult仍有dict-like方法 | 接口不清晰 | P3 |
| detect_process.py旧代码 | 多进程模式未维护 | P3 |

# 五、稳定性验证报告

## 5.1 长时间运行数据

| 指标 | 修复前 | 修复后 |
| --- | --- | --- |
| 连续运行 | 每2小时崩溃 | 49.4+小时无崩溃 |
| 内存 | 持续增长 | 177-214MB稳定 |
| 线程 | 可能泄漏 | 63-79稳定(含5漏斗worker) |
| 采集周期 | — | 2700+次正常循环 |
| PLC心跳 | — | 连续递增无中断 |
| 日志错误(funnel-1) | — | 0条(今日) |

## 5.2 崩溃原因与修复

| 根因 | C4修复方案 |
| --- | --- |
| 线程池共用→饥饿 | 三个独立线程池(grab/detect/default) |
| _io_lock无超时→死锁 | 全部acquire(timeout=5s) |
| WebSocket和worker并发grab | WebSocket改纯展示模式 |
| tick()多线程驱动 | 只由后台worker驱动 |

# 六、漏洞修复全记录

| 轮次 | 编号 | 严重度 | 问题简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始 | C1-C6 | CRITICAL×6 | dict继承/心跳竞态/None允许翻车/线程饥饿/画质丢失/无人检测 |
| 初始 | H1-H13 | HIGH×13 | grid_mask/置信度/PLC重连/WS不退出/启停无鉴权/等13项 |
| 初始 | M1-M8 | MEDIUM×8 | reset/健康检查/历史/阈值/画质/投票等8项 |
| R1审查 | F1-F4 | FAIL×4 | 相机回退/异常无fault/锁超时/WS超时 |
| R2审查 | F1-F2+W1-W2 | 4项 | 零帧fail-safe/总览WS/atexit/heartbeat废弃 |
|  |  | 合计35项 |  |

## 6.1 三轮审查过程

第一轮(R1)：静态审查发现4个FAIL → 修复 → 第二轮(R2)：验证修复+发现遗漏4项 → 修复 → 第三轮(R3)：最终验证34项检查点

# 七、已知限制与风险

| 编号 | 限制 | 影响 | 接受条件 | 改进时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 采集控制器per-funnel | 多漏斗争抢PLC标签 | 单相机规避 | 接第2台相机前 |
| L2 | 配置变更非原子 | 保存失败内存已变 | 错误提示明确 | V3.1 |
| L3 | 运行时add不区分ImportError | 极罕见 | 启动时已验证 | V3.1 |
| L4 | 启动中途资源残留 | OS级回收 | 进程退出清理 | V3.1 |
| L5 | Token无过期 | 泄露长期有效 | 内网+改密码 | V3.2 |
| L6 | WebSocket无鉴权 | 可看视频 | 内网风险低 | V3.2 |
| L7 | 报警不持久化 | 重启丢失 | 日志可追溯 | V3.2 |
| L8 | images无自动清理 | 磁盘满 | 手动清理 | V3.1 |
| L9 | PLC被挤掉不恢复 | 需重启 | 正常不出现 | — |
| L10 | 单进程5秒空窗 | 看门狗重启 | PLC 2秒保护 | — |

# 八、部署运维手册

## 8.1 硬件清单

| 序号 | 设备 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控机(Win10+Python3.10+) | 1台 | 运行检测服务 |
| 2 | Basler acA1600-60gm | N台 | 每漏斗1台 |
| 3 | AB 1769-L16ER/B | N台 | 每翻车机1台PLC |
| 4 | 千兆工业交换机 | 1台 | 所有设备互联 |
| 5 | LED补光灯 | N台 | 每漏斗1台 |
| 6 | Cat6网线+12V电源 | 若干 | 按现场配置 |

## 8.2 部署15步

安装Python+依赖(requirements.txt+pypylon+pycomm3)

安装Basler Pylon SDK

复制项目到D:\coal_detection_project

配置devices.yaml(翻车机/漏斗/IP)

设置管理员密码(ADMIN_PASSWORD环境变量)

测试硬件(python tools/hardware_test.py)

PLC编程(Studio 5000, 10个Rung+3个模拟Rung)

联调测试(python tools/integration_test_hw.py)

安装补光灯并调光

拍基准图(config/reference.jpg)

标定格栅ROI(config/grid_manual.yaml)

调检测阈值

安装开机自启(install_autostart.bat)

启动服务(start_production.bat)

启动监控(start_monitor.bat)

## 8.3 故障排查

| 故障 | 原因 | 排查 |
| --- | --- | --- |
| 相机连不上 | IP/网线/被占 | ping+等3秒GigE超时 |
| PLC连不上 | IP/RSLinx | ping+检查驱动 |
| 画面全黑 | 无补光灯 | 检查灯+调曝光 |
| 误报率高 | 阈值不合适 | 调GRID_VISIBLE_THRESHOLD |
| 服务崩溃 | 内存/线程 | 查unified_*.log+monitor |
| 心跳超时 | 网络中断 | 检查网线+reconnect日志 |

# 九、下一步路线图

| 阶段 | 时间 | 内容 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 现在 | 补光灯采购安装 | — |
| Phase 1 | 灯到后1-2周 | 装灯+标定+调参+真实测试 | 补光灯到位 |
| Phase 2 | 调参后1周 | 并行验证(只记录不联锁) | 准确率达标 |
| Phase 3 | 验证通过 | 正式上线7×24运行 | 误报率<1% |
| Phase 4 | 上线1月后 | 接第2台相机+L1架构改进 | 稳定运行 |
| Phase 5 | 3月后 | 积累数据+YOLO模型训练 | 500+标注图片 |
| Phase 6 | YOLO达标 | 双模式融合(CV+YOLO) | GPU采购 |

## 9.1 L1架构改进（Phase 4必做）

将CaptureWindowController从FunnelState提升到MachineState级别，每台翻车机唯一控制器读写PLC标签。预计2-3天。

# 十、经验教训

## 10.1 设计决策回顾

| 决策 | 结果 | 教训 |
| --- | --- | --- |
| PLC控制采集时序(不是服务器) | 正确 | 工业现场时序判断应由PLC完成 |
| DEV/PROD虚实分离 | 正确 | Mock驱动让无硬件开发成为可能 |
| WebSocket推流绑定检测 | 错误 | 后来改为后台worker独立驱动 |
| 全局mean画质判断 | 错误 | 后来改为分区+对比度+自适应 |
| dict继承DetectionResult | 错误 | 后来移除，应一开始用纯dataclass |
| 单线程池共用 | 错误 | 导致C4(每2h崩溃)，改为三个独立池 |

## 10.2 踩过的坑

| 坑 | 代价 | 避免方法 |
| --- | --- | --- |
| 相机型号660gm vs 60gm | 全项目grep替换 | 确认硬件型号后立即更新所有文档 |
| GigE心跳超时默认10秒 | 每次重启等30秒 | 一开始就设3秒 |
| PycommP不是线程安全的 | C4崩溃 | 所有PLC读写加锁+超时 |
| 画面全黑允许翻车 | 安全漏洞 | 质量失败必须设fault_code |
| 没人看页面不检测 | CRITICAL漏洞 | 检测必须独立于展示层 |
| 多漏斗争抢PLC标签 | 架构限制 | PLC标签应per-machine不是per-funnel |

## 10.3 做对的事

1. 安全优先原则贯穿始终：宁可漏报不可误报

2. 三轮CODEX审查：每轮修复+验证，累计发现35个漏洞

3. 长时间稳定性测试：49.4小时实测验证

4. 整改文档完整记录：每个漏洞有编号、修复方案、日期

5. PLC梯形图与软件同步设计：安全连锁双重保护