翻车机积煤检测系统

系统简介 V3.0

2026-04-08

# 一、系统概述

本系统是一套基于计算机视觉的工业安全连锁系统，部署于煤矿翻车机房，用于实时检测格栅上的积煤覆盖情况。系统通过工业相机拍摄格栅画面，经算法检测后将结果写入PLC，与翻车机安全连锁联动，控制翻车机的允许/禁止翻转。

核心原则：宁可漏报，不可误报。误报积煤会导致翻车机急停，煤车倾倒卡死设备。

# 二、系统架构

系统采用三级层次架构，支持一台服务器管理多台翻车机，每台翻车机可配多个漏斗（相机）。

| 层级 | 组件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 工控机 + 检测服务 | 管理所有翻车机，运行检测算法和Web监控 |
| 翻车机 | PLC (AB 1769-L16ER) | 每台翻车机独立PLC，控制安全连锁 |
| 漏斗 | 相机 (Basler acA1600-60gm) | 每个漏斗一台相机，拍摄对应格栅 |

# 三、工作流程

采集时序由PLC控制，服务器只负责检测：

翻车机翻转完成，回到原位（Tipper_InPosition=1）

PLC延时等待（可调，当前10秒），让煤尘沉降

PLC发出采集指令（PLC_CaptureCmd=1）

服务器开始连续采集，每帧进行检测（格栅计数+积煤面积）

采集窗口结束，多帧投票判定（故障帧排除，有效帧投票）

检测结果写入PLC（Vision_CanTip / FaultCode / ResultValid）

PLC根据结果决定是否允许下一次翻转

翻车机回位信号消失时，PLC立即停止采集

# 四、安全设计

允许翻车的判定需要同时满足以下全部条件：

| 条件 | 含义 |
| --- | --- |
| coal_present is False | 明确检测到无积煤（不确定时拒绝） |
| need_manual = False | 不需要人工确认 |
| fault_code = 0 | 无任何故障（相机/PLC/画质/算法） |
| Vision_Alive = True | PLC确认视觉系统心跳正常 |
| Vision_ResultValid = True | 检测结果可信（高/中置信度） |

任一条件不满足 → 禁止翻车。这是双重保护：服务器判定 + PLC梯形图二次校验。

# 五、硬件配置

| 设备 | 型号 | IP | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工控机 | Windows 10 Pro | 192.168.1.10 | 运行检测服务 |
| 工业相机 | Basler acA1600-60gm | 192.168.1.12 | Mono8灰度 1600x1200 GigE |
| PLC | AB 1769-L16ER/B B1B | 192.168.1.19 | CompactLogix Ethernet/IP |
| 交换机 | 千兆工业交换机 | — | 所有设备互联 |

# 六、软件功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 实时检测 | 双因素检测（格栅计数+积煤面积）+ 三级置信度判定 |
| PLC联锁 | 19个标签 + 10个Rung梯形图 + 500ms心跳监控 |
| 窗口采集 | PLC触发采集窗口，多帧投票，故障帧排除 |
| Web监控 | 总览页（卡片+视频缩略图）+ 详情页 + 设置页 |
| 故障报警 | 故障横幅 + 详情面板（具体错误+时长+重连状态） |
| 自动重连 | 相机断电自动重连（永不放弃）+ PLC断连自动重连 |
| 看门狗 | 崩溃后5秒自动重启 + 开机自启 |
| 系统监控 | 内存/线程/PLC/采集周期实时监控 |

# 七、验证数据

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 连续运行 | 49+小时无崩溃 |
| 内存 | 174-214MB稳定 |
| 采集帧 | 103,000+帧 |
| 安全修复 | 55项（经10轮CODEX审查） |
| 测试 | 116个测试用例全部通过 |
| 相机自动重连 | 断电后第1次尝试即恢复 |
| PLC自动重连 | 断连6秒后自动恢复 |

# 八、待完成事项

| 事项 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 安装补光灯 | P0 | 阻塞检测准确性验证 |
| 格栅ROI标定 | P1 | 补光灯装好后拍基准图+标定 |
| 检测阈值调参 | P1 | 用真实积煤/无煤图片调参 |
| L1架构改进 | P0(多相机前) | 采集控制器提升到machine级 |
| 报警持久化 | P2 | 重启后报警记录不丢失(SQLite) |